附件1

- 青岛市装配式建筑

- 混凝土结构工程补充计价依据

目录

第一章  装配式建筑混凝土结构工程补充定额	1

说明	1

工程量计算规则	4

一、预制混凝土构件安装	5

1.墙	5

2.其他	7

二、 后浇混凝土工程	8

1.后浇混凝土浇捣	8

2.后浇混凝土模板	9

第二章  装配式建筑混凝土结构工程补充工程量清单	10

说明	10

一、装配式预制混凝土构件	12

二、后浇混凝土	14

## 说  明

一、本补充定额所称的装配式混凝土结构工程，指预制混凝土构件通过可靠的连接方式装配而成的混凝土结构。

二、预制构件安装

1.构件安装不分构件外形尺寸、截面类型以及是否带有保温，除另有规定者外，均按构件种类套用相应定额。

2.构件安装定额已包括构件固定所需临时支撑的搭设及拆除，支撑（含支撑用预埋铁件）种类、数量及搭设方式综合考虑。

3.墙板、女儿墙等构件安装定额中，构件底部坐浆按砌筑砂浆铺筑考虑，遇设计采用其他材料的，除材料单价换算以及扣除干混砂浆罐式搅拌机台班外，每10m3构件安装定额另行增加人工0.7工日，其余不变。

4.外挂墙板、女儿墙构件安装设计要求接缝处填充保温板时，相应保温板消耗量按设计要求增加计算，其余不变。

5.墙板安装定额不分是否带有门窗洞口，均按相应定额执行。

6.外挂墙板安装定额已综合考虑了不同的连接方式，按构件不同类型及厚度套用相应定额。

7.女儿墙安装按构件净高以0.6m以内和1.4m以内分别编制，1.4m以上时套用外墙板安装定额。压顶安装定额适用于单独预制的压顶安装，依附于女儿墙制作的压顶，并入女儿墙计算。

8.双叶叠合剪力墙、外墙面板、外挂墙板、女儿墙安装定额编制时未考虑墙缝处理，实际发生时按现行有关规定执行。

三、后浇混凝土工程

1.后浇混凝土指装配整体式结构中，用于与预制混凝土构件连接形成整体构件的现场浇筑混凝土。除下列部位外，其他现浇混凝土构件按现行有关规定执行。

（1）预制混凝土柱与梁、梁与梁接头，套用梁、柱接头定额。

（2）预制混凝土梁、墙、叠合板顶部及上部搁置叠合板的全断面混凝土后浇梁，套用叠合梁、板定额。

（3）预制双叶叠合墙板内及叠合墙板端部边缘，套用叠合剪力墙定额。

（4）预制墙板与墙板间、墙板与柱间等端部边缘连接墙、柱，套用连接墙、柱定额。

2.墙板或柱等预制垂直构件之间设计采用现浇混凝土墙连接的，当连接墙的长度在2m以内时，套用后浇混凝土连接墙、柱定额；长度超过2m的，按现行有关规定执行。

3.预制叠合楼板或整体楼板之间设计采用现浇混凝土板带拼缝的，板带混凝土浇捣并入后浇混凝土叠合梁、板内计算。

4.后浇混凝土钢筋按现行消耗量定额相应子目执行，其人工费乘以系数1.235。

5.后浇混凝土模板定额消耗量中已包含了伸出后浇混凝土与预制构件抱合部分模板的用量。

四、在预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋电气配管，执行相应电气配管砖、混凝土结构暗配定额，人工乘以系数1.30，其余不变。

五、其他

- 1.构件卸载：采用塔吊卸载，相关费用在垂直运输费中综合考虑；采用汽车起重机卸载，相关费用另行计算。

2.构件存储：构件厂家储存，相关费用已包含在构件费用中；施工现场存储，相关费用另行计算；如在车库顶板上存储构件，车库如需加固，加固费用另行计算。

3.吊具提供：厂家提供，吊具费用包含在构件费用中；施工单位自制，吊具费用另行计算。

4.构件场内水平运输：如构件施工现场内水平移动超过起吊点半径15m，费用另行计算。

5.构件内预埋安装材料：应明确装配式预制混凝土构件价格是否包含预埋管线、管件等安装材料的费用，如不包含，相关材料费另行计算。

六、工程计价时，发承包双方应根据工程实际和市场情况合理确定装配式混凝土预制构件等材料及人工、机械台班单价。

一、预制混凝土构件安装

构件安装工程量按成品构件设计图示尺寸的实体积以“m3”计算，依附于构件制作的各类保温层、饰面层的体积并入相应构件安装中计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁件、配管、套管、线盒及单个面积≤0.3m2的孔洞、线箱等所占体积，构件外露钢筋体积亦不再增加。

二、后浇混凝土工程

1.后浇混凝土浇捣工程量按设计图示尺寸以实体积计算，不扣除混凝土内钢筋、预埋铁件及单个面积≤0.3m2的孔洞等所占体积。

2.后浇混凝土钢筋工程量按设计图示钢筋的长度、数量乘以钢筋单位理论质量以“t”计算，不包括预制构件外露钢筋的数量。

3.后浇混凝土模板工程量按后浇混凝土与模板接触面的面积以“m2”计算。伸出后浇混凝土与预制构件抱合部分的模板面积不增加计算；不扣除后浇混凝土墙、板上单孔面积≤0.3m2的孔洞，洞侧壁模板亦不增加；应扣除单孔面积≥0.3m2的孔洞，孔洞侧壁模板面积并入相应的墙、板模板工程量内计算。

### 1.墙

| 工作内容：支撑杆连接件预埋，结合面清理，构件吊装、就位、校正、垫实、 固定，接头钢筋调直、构件打磨，搭设及拆除钢支撑。 |  |  |  |  | 计量单位：10m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  | QDBZ-001 | QDBZ-002 |  |
| 项目名称 |  |  | 双叶叠合剪力墙 |  |  |
|  |  |  | 外墙板 | 内墙板 |  |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |  |  |
| 人 工 | 综合工日 | 工日 | 17.88 | 14.63 |  |
| 材 料 | 预制混凝土双叶叠合墙板 | m3 | （10.0500 ） | （10.0500 ） |  |
|  | 垫铁 | kg | 16.3600 | 16.3600 |  |
|  | 垫木 | m3 | 0.0130 | 0.0130 |  |
|  | 六角螺栓带螺母（综合） | kg | 8.0800 | 8.0800 |  |
|  | 锯成材 | m3 | 0.0380 | 0.0380 |  |
|  | 斜支撑杆件Ф48×3.5 | 套 | 0.3500 | 0.3500 |  |
|  | 预埋铁件 | kg | 13.4200 | 13.4200 |  |
|  | 其他材料费 | % | 0.6000 | 0.6000 |  |

备注：斜支撑杆件Ф48×3.5预算价格可参照175.15元/套（含税单价）执行。

| 工作内容：支撑杆连接件预埋，结合面清理，构件吊装、就位、校正、垫实、固定，接头钢筋调直、构件打磨、座浆料铺筑，搭设及拆除钢支撑。 |  |  |  |  | 计量单位：10m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  | QDBZ-003 | QDBZ-004 | QDBZ-005 |
| 项目名称 |  |  | 外墙面板 （PCF板） | 外挂墙板 |  |
|  |  |  |  | 墙厚（mm） |  |
|  |  |  |  | ≤200 | >200 |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |  |  |
| 人 工 | 综合工日 | 工日 | 24.35 | 19.85 | 14.30 |
| 材 料 | 预制混凝土外墙面板（PCF板） | m3 | （10.0500 ） | — | — |
|  | 预制混凝土外挂墙板 | m3 | — | （10.0500 ） | （10.0500 ） |
|  | 垫铁 | kg | 24.5280 | 21.0660 | 15.3220 |
|  | 干混砌筑砂浆 DM M20 | m3 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
|  | 垫木 | m3 | 0.0150 | 0.0200 | 0.0200 |
|  | 斜支撑杆件Ф48×3.5 | 套 | 0.8320 | 0.8210 | 0.5980 |
|  | 预埋铁件 | kg | 15.8930 | 15.6970 | 11.4170 |
|  | 定位钢板 | kg | 8.6240 | — | — |
|  | 其他材料费 | % | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 |
| 机 械 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |

备注：定位钢板预算价格可参照4.87元/kg（含税单价）执行。

| 工作内容：支撑杆连接件预埋，结合面清理，构件吊装、就位、校正、垫实、固定，接头钢筋调直、焊接、构件打磨、座浆料铺筑，搭设及拆除钢支撑等。 |  |  |  |  | 计量单位：10m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  | QDBZ-006 | QDBZ-007 | QDBZ-008 |
| 项目名称 |  |  | 女儿墙 |  | 压顶 |
|  |  |  | 墙高（mm） |  |  |
|  |  |  | ≤600 | ≤1400 |  |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |  |  |
| 人 工 | 综合工日 | 工日 | 22.69 | 17.12 | 19.99 |
| 材 料 | 预制混凝土女儿墙 | m3 | （10.0500） | （10.0500） | — |
|  | 预制混凝土压顶 | m3 | — | — | （10.0500） |
|  | 垫铁 | kg | 19.9750 | 7.4340 | 27.2570 |
|  | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 4.5900 | 1.7080 | — |
|  | 干混砌筑砂浆DM M20 | m3 | 0.3180 | 0.1130 | 0.4270 |
|  | 垫木 | m3 | 0.0190 | 0.0140 | 0.0100 |
|  | 斜支撑杆件Ф48×3.5 | 套 | 0.6360 | 0.4730 | — |
|  | 预埋铁件 | kg | 24.4110 | 18.3330 | — |
|  | 定位钢板 | kg | 7.0970 | 2.6400 | — |
|  | 零星卡具 | kg | — | — | 20.5200 |
|  | 支撑钢管及扣件 | kg | — | — | 21.9200 |
|  | 其他材料费 | % | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 |
| 机 械 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.4370 | 0.1630 | — |
|  | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0320 | 0.0110 | 0.0430 |

## 后浇混凝土工程

### 1.后浇混凝土浇捣

| 工作内容：混凝土浇筑、振捣、养护等。 |  |  |  |  | 计量单位：10m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  | QDBZ-09 | QDBZ-010 | QDBZ-011 | QDBZ-012 |
| 项目名称 |  |  | 梁、柱接头 | 叠合梁、板 | 叠合剪力墙 | 连接墙、柱 |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |  |  |  |
| 人 工 | 综合工日 | 工日 | 23.25 | 7.38 | 17.87 | 18.84 |
| 材 料 | C30现浇混凝土 | m3 | （10.1500） | （10.1500） | （10.1500） | （10.1500） |
|  | 聚乙烯薄膜 | m2 | — | 175.0000 | — | — |
|  | 水 | m3 | 2.0000 | 3.6800 | 2.2000 | 1.3400 |
| 机 械 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 2.0400 | 0.2700 | 1.6320 | 1.6320 |
|  | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | — | 0.8100 | — | — |

| 工作内容：制作、安装、清理、刷隔离剂、拆除、整理及场内运输。 |  |  |  |  | 计量单位：10m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  | QDBZ-013 | QDBZ-014 | QDBZ-015 |
| 项目名称 |  |  | 梁、柱接头 | 连接墙、柱 | 板带 |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |  |  |
| 人 工 | 综合工日 | 工日 | 4.20 | 2.72 | 2.52 |
| 材 料 | 复合模板 | m2 | 7.6126 | 2.9610 | 4.5676 |
|  | 支撑钢管及扣件 | kg | 27.5168 | 3.7820 | 13.7917 |
|  | 锯成材 | m3 | 0.1906 | 0.0733 | 0.1221 |
|  | 圆钉 | kg | 0.4554 | 0.1630 | 0.1931 |
|  | 隔离剂 | kg | 2.0000 | 1.2000 | 1.2000 |
|  | 铁件（综合） | kg | — | 0.3712 | — |
|  | 干混砌筑砂浆DM M20 | m3 | 0.0024 | — | 0.0008 |
|  | 镀锌低碳钢丝（综合） | kg | 0.0360 | — | 0.0216 |
|  | 硬塑料管Ф20 | m | — | 8.8584 | — |
|  | 塑料粘胶带20mm×50m | 卷 | 1.0489 | 0.4080 | 0.6294 |
|  | 对拉螺栓 | kg | — | 3.6132 | — |
|  | 其他材料费 | % | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
| 机 械 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.0074 | 0.0040 | 0.0044 |
|  | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0002 | — | 0.0001 |

# 第二章  装配式建筑混凝土结构工程

# 补充工程量清单

## 说  明

- 一、装配式预制混凝土构件

- 1.装配式预制混凝土构件安装包括构件固定所需临时支撑的搭设及拆除，支撑（含支撑用预埋铁件）种类及搭设方式如采用特殊工艺需注明，可在项目特征中额外说明。

- 2.装配式预制板的类型系指桁架板、网架板、PK板等。
    3.装配式预制剪力墙墙板的部位系指内墙、外墙。
    4.预制楼梯间隔墙按实心剪力墙项目编码列项；预制休息平台按平台板结构类型不同，分别按整体板或叠合板项目编码列项。

- 5.梯段类型系指根据梯段受力形式划分的固支、简支。
    6.单独预制的凸（飘）窗按凸（飘）窗项目列项，依附于外墙板制作的凸（飘）窗，按相应墙板项目编码列项。

- 二、后浇混凝土

- 1.后浇混凝土浇捣

- （1）墙板或柱等预制垂直构件之间设计采用现浇混凝土墙连接的，当连接墙的长度在2m以内时，按连接墙、柱项目编码列项；长度超过2m的，按现行工程量计算规范现浇混凝土墙项目编码列项。

- （2）叠合楼板或整体楼板之间设计采用现浇混凝土板带拼缝的，板带混凝土浇捣工程量并入“叠合梁、板”工程量内。

- 2.后浇混凝土钢筋按现行工程量计算规范钢筋工程有关要求编码列项，项目特征增加：“部位：后浇混凝土”。

- 3.后浇混凝土模板按现行工程量计算规范混凝土模板及支架（撑）有关要求编码列项，项目特征增加：“部位：后浇混凝土”。

- 三、电气配管

- 预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋电气配管清单项目列项时，应在项目特征的“配置形式”中注明“沿预制叠合楼板敷设”。

- 四、其他

对于装配式混凝土构件卸载、存储、吊具提供、场内水平运输、预埋安装材料等费用，应根据拟定或经审定通过的施工组织设计或施工技术方案以及发承包双方合同约定，按照有关规定予以列项，或在工程量清单编制说明中注明相关费用另行计算。

## 一、装配式预制混凝土构件

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01QDBZ001 | 实心柱 | 1.构件规格或图号 2.安装高度 3.混凝土强度等级 4.钢筋连接方式 | m3 | 按成品构件设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件、配管、套管、线盒及单个面积≤0.3m2 的孔洞、线箱等所占体积，构件外露钢筋体积亦不再增加。 | 1.支撑杆连接件预埋，结合面清理 2.构件运输、吊装、就位、校正、垫实、固定，座浆料铺筑 3.接头钢筋连接，连接区域注浆 4.搭设及拆除钢支撑 |
| 01QDBZ002 | 单梁 | 1.构件规格或图号 2.安装高度 3.混凝土强度等级 4.钢筋连接方式 | m3 |  |  |
| 01QDBZ003 | 叠合梁 |  |  |  |  |
| 01QDBZ004 | 整体板 | 1.类型 2.构件规格或图号 3.安装高度 4.混凝土强度等级 |  |  | 1.结合面清理 2.构件运输、吊装、就位、校正、垫实、固定，座浆料铺筑 3.钢筋调直、焊接 4.搭设及拆除钢支撑 |
| 01QDBZ005 | 叠合板 |  |  |  |  |
| 01QDBZ006 | 实心剪力墙板 | 1.部位 2.构件规格或图号 3.安装高度 4.混凝土强度等级 5.钢筋连接方式 6.填缝料材质 | m3 | 按成品构件设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件、配管、套管、线盒及单个面积≤0.3m2 的孔洞、线箱等所占体积，构件外露钢筋体积亦不再增加。 按成品构件设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件、配管、套管、线盒及单个面积≤0.3m2 的孔洞、线箱等所占体积，构件外露钢筋体积亦不再增加。 | 1.支撑杆连接件预埋，结合面清理 2.构件运输、吊装、就位、校正、垫实、固定，座浆料铺筑 3.接头钢筋连接 4.座浆料铺筑 5.填缝，接缝处保温板填塞 6.搭设及拆除钢支撑 1.支撑杆连接件预埋，结合面清理 2.构件运输、吊装、就位、校正、垫实、固定，座浆料铺筑 3.接头钢筋连接 4.座浆料铺筑 5.填缝，接缝处保温板填塞 6.搭设及拆除钢支撑 |
| 01QDBZ007 | 夹心保温剪力墙板 |  |  |  |  |
| 01QDBZ008 | 双叶叠合剪力墙板 |  |  |  |  |
| 01QDBZ009 | 外墙面板（PCF） | 1.部位 2.构件规格或图号 3.安装高度 4.混凝土强度等级 5.钢筋连接方式 6.填缝料材质 |  |  |  |
| 01QDBZ010 | 外挂墙板 | 1.构件规格或图号 2.安装高度 3.混凝土强度等级 4.钢筋连接方式 5.填缝料材质 |  |  |  |
| 01QDBZ011 | 女儿墙 | 1.构件规格或图号 2.安装高度 3.混凝土强度等级 4.钢筋连接方式 5.填缝料材质 |  |  |  |
| 01QDBZ012 | 梯段 | 1.楼梯类型 2.构件规格或图号 3.混凝土强度等级 4.灌缝材质 | m3 | 按成品构件设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件、配管、套管、线盒及单个面积≤0.3m2 的孔洞、线箱等所占体积，构件外露钢筋体积亦不再增加。 | 1.结合面清理 2.构件运输、吊装、就位、校正、垫实、固定，座浆料铺筑 3.钢筋调直、焊接 4.灌缝、嵌缝 5.搭设及拆除钢支撑 |
| 01QDBZ013 | 阳台 | 1.构件类型 2.构件规格或图号 3.混凝土强度等级 4.灌缝材质 |  |  | 1.支撑杆连接件预埋，结合面清理 2.构件运输、吊装、就位、校正、垫实、固定，座浆料铺筑 3.钢筋接头焊接 4.填缝 5.搭设及拆除钢支撑 |
| 01QDBZ014 | 凸（飘）窗 |  |  |  |  |
| 01QDBZ015 | 空调板 |  |  |  |  |
| 01QDBZ016 | 压顶 |  |  |  |  |
| 01QDBZ017 | 其他构件 |  |  |  |  |
| 01QDBZ018 | 嵌缝、打胶 | 1.材料名称 2.嵌缝做法 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.清理缝道 2.填缝 3.打胶 4.现场清理 |
| 01QDBZ019 | 套筒注浆 | 1.连接方式 2.套筒种类 3.规格 | 个 | 按实际图示以个数计算 | 1.结合面清理 2.准备灌浆料 3.注浆 4.清理、抹平 |

## 二、后浇混凝土

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01QDBZ020 | 梁、柱接头 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.浇筑方式 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |
| 01QDBZ021 | 叠合梁、板 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.浇筑方式 |  |  |  |
| 01QDBZ022 | 叠合剪力墙 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.浇筑方式 |  |  |  |
| 01QDBZ023 | 连接墙、柱 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3.浇筑方式 |  |  |  |