附件2 合肥市市政道桥及城市轨道交通BIM技术应用要点

| 序号 | 阶段 | 应用点 | 必选/可选 | 交付内容 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计阶段 | 施工图设计模型 | 必选 | 各专业模型 | 各专业模型达到施工图设计模型深度要求，图模一致，构件信息满足施工图基本要求。 |
|  |  | 可视化展示 | 必选 | 动画视频文件 | 视频可表达主体和专项设计效果，反映工程主体整体布局、主要空间和重要场所布置。 存在多方案比选的，应展示不同方案的设计效果，并重点体现各方案的差异。 |
|  |  | 图模核查 | 必选 | 图模核查报告 调整后的模型 | 提交整合后图模核查报告，报告中详细记录不同专业问题说明及解决方案。 |
|  |  | 工程数量统计 | 可选 | 算量模型 工程数量表 相关中间文件 相关说明文件 | 按工程数量统计习惯为每个模型单元计算工程数量，并根据现行出图习惯将工程数量汇总成表格。应满足以下要求： 1）模型的细度、构件参数信息等满足工程量统计需要；2）构件的工程数量应记录在对应的模型单元中，或应保留工程数量与模型单元的关联关系；3）工程数量统计表形式、内容和深度应符合现行规范和出图习惯的要求；4）保留从模型中获取的明细数据以及统计计算形成的中间文件，保证数据的可追溯性。 |
|  |  | 工程量清单编制 | 可选 | 算量模型 工程量清单 编制说明 | 按现行工程量清单计价规范为每个模型单元计算工程量清单，并汇编成册。应满足以下要求： 1)模型的细度、计量规则、构件参数信息等满足工程计量标准；2）构件的工程量清单应记录在对应的模型单元中，或应保留工程量清单与模型单元的关联关系；3）工程量清单的形式、内容和深度应符合现行清单计价规范的规定；4）应保留从模型中获取的明细数据以及统计计算形成的中间文件，保证数据的可追溯性。 |
|  |  | 数字化交付 | 可选 | xls数据表/IFC文件 | 构件的空间、几何、物理特性等重要信息以xls数据表或IFC文件的方式提供。数据文件中的信息应与施工图保持一致，信息语义统一，便于检索、统计。 |
| 2 | 施工阶段 | 施工深化设计 | 可选 | 施工深化设计模型 施工深化设计图 | 应包含工程实体的基本信息，并清晰表达关键节点施工方法。 深化设计图宜由深化设计模型输出，满足施工条件，并符合行业规范及合同的要求。 |
|  |  | 施工组织和施工工艺模拟 | 必选 | 模拟文件 优化报告 | 施工组织和施工工艺模拟应准确表达1）工程主体、周边环境以及临时设施设备；2）施工场地布置、大型机械设备的位置和作业空间、运动轨迹；3）与施工组织设计文件精度一致的施工进度计划；4）重点施工部位的施工工序、工艺工法。 道路改扩建项目、轨道交通项目应重点体现房屋征迁、交通导改和管线迁改的施工组织。 施工组织优化报告应记录通过模拟发现的施工方案缺陷和优化说明。 |
|  |  | 数字化加工 | 可选 | 用于数字化加工的深化模型 数控文件 | 在钢结构加工、钢筋加工、预制构件混凝土浇筑等环节，基于设计信息模型进行深化设计后，直接生成数控文件，辅助构件加工，提升加工效率和精度。 |
|  |  | 施工组织管理 | 可选 | 以BIM技术为基础的施工组织管理系统/施工生产管理系统/智慧化工地管理系统 | 由施工方建立搭建基于建筑信息模型技术的施工组织管理平台，基于模型信息协同工作。施工组织管理平台宜包括安全管理、质量管理、进度管理、资金管理、合同管理、技术管理等模块，宜实现施工日志、施工台账、安全信息统计、形象进度可视化展示等功能。 项目有多个信息化平台时，宜实现多平台数据交互。 |
|  |  | 项目管理 | 可选 | 以BIM技术为基础的项目管理系统/建设管理系统 | 由项目建设方搭建基于建筑信息模型技术的项目管理平台，全员参与协同管理。 项目管理系统至少包括安全、进度、质量等核心模块，宜实现计量支付功能，并实现项目协调、会议报表、形象进度统计、产值统计、人员机械统计、安全质量管理信息统计等功能。 项目管理平台宜作为项目协作主平台，向施工组织管理、智慧工地等平台开放数据接口。 |
|  |  | 竣工信息模型 | 必选 | 竣工模型 | 在设计信息模型基础上，更新施工阶段管理信息、施工信息以及环境信息。模型与工程实体一致，包含运营阶段必需的设计和施工信息，达到竣工交付要求。 |

说明：

1、市政道桥及城市轨道交通项目中的房屋建筑应用参照“附件1 合肥市民用建筑BIM技术应用要点”执行。