装配整体式混凝土结构房屋建筑工程施工质量安全监督要点（试行）

一、质量监督

预制装配式混凝土结构房屋建筑工程应按照《福建省建设工程质量安全动态监管办法》（闽建〔2016〕1号）附件1-1中2.1内容按工程项目开展不少于1次的抽查，按《福建省房屋和市政基础设施工程质量安全监督工作标准》（闽建[2016]3号）对竣工验收进行监督，并开展以下内容的抽查抽测（抽查抽测应按附件1要求做好相应记录，内容、方式按附件2-1～2-5）：

1、承重预制构件进场验收。按工程项目抽查预制装配式混凝土结构竖向承重构件进场验收情况不少于1个检验批。

2、钢筋套筒模拟灌浆。按工程项目现场监督责任单位根据JGJ1-2014第12.1.5条规定进行钢筋套筒模拟灌浆情况不少于1次。

3、预制承重构件混凝土强度。按工程项目抽测尚未安装的预制承重构件混凝土强度不少于1个构件。

4、钢筋套筒灌浆连接（钢筋浆锚搭接连接）施工质量。按工程项目抽查装配整体式混凝土结构的钢筋套筒灌浆连接或钢筋浆锚搭接连接施工质量及操作人员专业培训不少于1次，条件允许的，宜抽查现浇基础（构件）与预制构件的钢筋套筒灌浆连接（钢筋浆锚搭接连接）。每次抽查不少于3个节点，操作人员核查1个班组。

5、钢筋浆锚搭接连接用水泥基灌浆料。按工程项目抽测钢筋浆锚搭接连接用水泥基灌浆料不少于1次。

二、安全监督

装配整体式混凝土结构房屋建筑工程除按照《福建省建筑施工安全生产标准化考评实施细则》（闽建〔2014〕18号）要求对项目进行安全生产标准化考评外，还应在每半年开展不少于一次的抽查抽测，同时按附件1要求做好相应记录，抽查抽测的内容、方式应包括《福建省建设工程质量安全动态监管办法》（闽建〔2016〕1号）附件1-1所涉及安全内容以及本文件附件2-6。

在抽查抽测过程中发现《装配整体式混凝土结构房屋建筑工程质量安全监督发现问题处理办法》（详见附件3）和《福建省建设工程质量安全动态监管办法》（闽建〔2016〕1号）附件2所列质量安全问题时，应责令责任单位按照相应的处理办法进行改正，其它质量安全问题责令责任单位整改。

附件：1．装配整体式混凝土结构房屋建筑工程施工质量安全监督抽查抽测记录表（格式）

2-1～2-6．装配整体式混凝土结构房屋建筑工程施工质量安全监督抽查抽测规定装配整体式混凝土结构房屋建筑工程质量安全监督发现问题处理办法

附件1

装配整体式混凝土结构房屋建筑工程施工质量安全监督抽查抽测记录表

| 工程名称 |  |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |
| 抽查（抽测）时间 |  |  | 形象进度 |  |
| 抽查（抽测） 具体部位（材料已使用及拟使用部位） |  |  |  |  |
| □抽查内容 □抽测项目 |  |  |  |  |
| 抽查（抽测）方式 |  |  |  |  |
| 抽查（抽测）记录： |  |  |  |  |
| 处理意见： |  |  |  |  |
| 监督人员及 监督证号 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附件2-1

装配整体式混凝土结构房屋建筑工程施工

质量安全监督抽查抽测规定

（承重预制构件进场验收）

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |
| 抽查（抽测）时间 |  |  |  | 形象进度 |  |
| 抽查（抽测） 具体部位（材料已使用及拟使用部位） |  |  | 写明抽查到的检验批的竖向承重预制构件已使用及拟使用部位 |  |  |
| 抽查内容 |  |  | 1、质量证明文件 2、强度复验 3、钢筋保护层厚度复验 |  |  |
| 抽查（抽测）方式 |  |  | - 核查合格证、出厂检验报告等质量证明文件 - 核查强度复验报告 - 核查钢筋保护层厚度复验报告 |  |  |
| 抽查（抽测）记录 | 1 质量证明文件 1.1质量证明文件符合要求 1.2质量证明文件不符合要求 1.2.1无产品合格证 1.2.2无出厂检验报告 1.2.3其它情况 2 强度复验 2.1强度复验符合要求 2.2强度复验不符合要求 2.2.1未进行强度复验 2.2.2强度复验数量不符合要求 2.2.3其它情况 3 钢筋保护层厚度复验 3.1钢筋保护层厚度复验符合要求 3.2钢筋保护层厚度复验不符合要求 3.2.1未进行强度复验 3.2.2复验数量不符合要求 3.2.3其它情况 |  |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |  |  |
| 监督人员及 监督证号 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

附件2-2

装配整体式混凝土结构房屋建筑工程施工质量安全监督抽查抽测规定

（钢筋套筒模拟灌浆）

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |
| 抽查（抽测）时间 |  |  |  | 形象进度 |  |
| 抽查（抽测） 具体部位（材料已使用及拟使用部位） |  |  | 不用填写 |  |  |
| 抽查内容 |  |  | 钢筋套筒模拟灌浆情况 |  |  |
| 抽查（抽测）方式 |  |  | 现场监督钢筋套筒模拟灌浆情况 |  |  |
| 抽查（抽测）记录 | 1钢筋套筒模拟灌浆 1.1钢筋套筒模拟灌浆符合要求 1.2钢筋套筒模拟灌浆情况不符合要求 |  |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |  |  |
| 监督人员及 监督证号 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

附件2-3

装配整体式混凝土结构房屋建筑工程施工质量安全监督抽查抽测规定

（预制承重构件混凝土强度）

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |
| 抽查（抽测）时间 |  |  |  | 形象进度 |  |
| 抽查（抽测） 具体部位（材料已使用及拟使用部位） |  |  | 写明抽测的预制承重构件所对应的批次的已使用及拟使用部位 |  |  |
| 抽查内容 |  |  | 混凝土强度 |  |  |
| 抽查（抽测）方式 |  |  | 现场抽测 |  |  |
| 抽查（抽测）记录 | 1预制承重构件混凝土强度 1.1经抽测构件混凝土强度符合要求 1.1.1经抽测，构件回弹推定值达到设计强度标准值 1.1.2经抽测构件回弹推定值达不到设计强度标准值，但经取芯验证芯样抗压强度达到设计强度标准值 1.1.3其它情况 1.2经抽测构件混凝土强度不符合要求 1.2.1经抽测构件回弹推定值达不到设计强度标准值，且经取芯验证芯样抗压强度达不到设计强度标准值 1.2.2采用取芯法抽测构件混凝土强度，芯样抗压强度代表值达不到设计强度标准值 1.2.3其它情况 |  |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |  |  |
| 监督人员及 监督证号 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 取芯验证时，取芯部位应选在回弹法强度换算值最低的测区，并以该芯样的抗压强度作为该构件混凝土强度推定值；当无法在强度换算值最低测区钻取芯样时，应根据DBJ/T13-71-2015第7.2.6条规定计算构件混凝土强度换算值的修正量，并据此对构件混凝土强度换算值进行修正后算得该构件混凝土强度推定值。 |  |  |  |

附件2-4

装配整体式混凝土结构房屋建筑工程施工质量安全监督抽查抽测规定（钢筋套筒灌浆连接

（钢筋浆锚搭接连接）施工质量）

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |
| 抽查（抽测）时间 |  |  |  | 形象进度 |  |
| 抽查（抽测） 具体部位（材料已使用及拟使用部位） |  |  | 写明抽查的具体部位 |  |  |
| 抽查内容 |  |  |  |  |  |
| 抽查（抽测）方式 |  |  | 抽查正在灌浆的构件 |  |  |
| 抽查（抽测）记录 | 1 灌浆是否饱满 1.1灌浆饱满 1.2灌浆不饱满 2 操作人员 2.1 操作人员持证上岗 2.2 操作人员无相关上岗证 |  |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |  |  |
| 监督人员及 监督证号 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 现场抽查时可要求马上制作一组浆料强度试件并用面巾纸签字后固定在试件表面并跟踪试块检验强度。 |  |  |  |

附件2-5

装配整体式混凝土结构房屋建筑工程施工质量安全监督抽查抽测规定（钢筋浆锚搭接

连接用水泥基灌浆料）

| 工程名称 |  |  |  | 建设（代建）单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |
| 抽查（抽测）时间 |  |  |  | 形象进度 |  |
| 抽查（抽测） 具体部位（材料已使用及拟使用部位） |  |  | 写明抽测的水泥基灌浆料所在检验批的已使用及拟使用部位 |  |  |
| 抽测内容 |  |  | 材料性能和净含量 |  |  |
| 抽查（抽测）方式 |  |  | 现场抽取水泥基灌浆料检验材料性能和净含量 |  |  |
| 抽查（抽测）记录 | 1材料性能 1.1经抽测材料性能符合要求 1.2经抽测材料性能不符合要求 2 净含量 2.1经抽测净含量符合要求 2.2经抽测净含量不符合要求 |  |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |  |  |
| 监督人员及 监督证号 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

附件2-6

装配整体式混凝土结构房屋建筑工程施工质量安全监督抽查抽测规定（安全）

| 工程名称 |  | 建设（代建）单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 抽查 时间 |  | 形象进度 |  |
| 抽查 部位 |  |  |  |
| 抽查 内容 | 一、安全行为 1、专项施工方案 2、专家论证 3、高处作业特殊工种证书 二、安全实体 4、构件堆场 5、钢丝绳接头及吊具 6、起吊平衡 7、吊装警戒区 8、垂直吊运 9、牵引绳 10、安全带 11、外围护体系 12、工具式外防护架提升、下降 13、工具式外防护架连接 14、建筑起重机械附墙装置 |  |  |
| 抽查 方式 | 1、对照设计文件、专项施工方案和规范标准等检查责任主体行为 2、现场检查 |  |  |
| 抽查记录 | 1专项施工安全专项方案 1.1有专项施工安全专项方案，且签章符合规定 1.2无专项施工安全专项方案，或签章不符合规定 1.2.1无施工安全专项施工方案 1.2.2施工安全专项方案施工单位技术负责人、监理单位总监未签章 1.2.3其它情况 2专家论证 2.1对于采用新材料、新设备、新工艺的装配式建筑专用的施工操作平台、高处临边作业的防护措施等，其专项方案按规定组织专家论证,并按专家组意见修改完善。 2.2对于采用新材料、新设备、新工艺的装配式建筑专用的施工操作平台、高处临边作业的防护措施等，其专项方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善。 3高处作业特殊工种证书 3.1现场从事预制构件吊装的操作工人有建筑施工高处作业的特殊工种证书 3.2现场从事预制构件吊装的操作工人无建筑施工高处作业的特殊工种证书 4构件堆放 4.1构件堆放时采取相应固定措施，防止构件侧移或倾倒 4.2构件堆放时未采取相应固定措施，防止构件侧移或倾倒 5钢丝绳接头及吊具 5.1未使用自编的钢丝绳接头及违规的吊具 5.2使用自编的钢丝绳接头及违规的吊具 5.2.1使用自编的钢丝绳接头 5.2.2使用违规的吊具 5.2.3其它情况 6起吊平衡 6.1预制构件达到平衡状态后，继续提升 6.2预制构件未达到平衡状态，继续提升 7吊装警戒区 7.1吊装作业时，建筑物周围警戒区设置符合要求 7.2吊装作业时，建筑物周围警戒区设置不符合要求 7.2.1吊装作业时，建筑物周围未设置警戒区 7.2.2非吊装作业人员进入警戒区 7.2.3起重臂和重物下方有人停留、工作或通过 7.2.4其它情况 8垂直吊运 8.1吊装时采用垂直吊运 8.2吊装时未采用垂直吊运 |  |  |
| 抽查记录 | 9牵引绳 9.1吊装时预制构件加挂牵引绳 9.2吊装时预制构件未加挂牵引绳 10临时支撑 10.1预制构件就位后，采取斜支撑等相应固定措施，防止构件倾倒 10.2预制构件就位后，未采取斜支撑等相应固定措施，防止构件倾倒 11安全带 11.1作业人员在现场高空作业时配备安全带 11.2作业人员在现场高空作业时未配备安全带 12外围护体系 12.1外围护体系采用工具式外防护架 12.2外围护体系未采用工具式外防护架 13工具式外防护架提升、下降 13.1外防护架提升、下降时，架体安装完毕前，相关人员符合要求 13.2外防护架提升、下降时，架体安装完毕前，相关人员不符合要求 13.2.1外防护架提升、下降时，操作人员未站在建筑物内或相邻的架体上 13.2.2架体安装完毕前，架体上人 13.2.3其它情况 14工具式外防护架连接 14.1工具式外防护架连接符合要求 14.2工具式外防护架连接不符合要求 14.2.1预制构件上未预留悬挑梁固定点及孔洞 14.2.2悬挑梁固定不牢靠 14.2.3悬挑梁未经过原设计单位复核验算 14.2.4门窗洞口处的桁架下支座悬空安装 14.2.5其它情况 15建筑起重机械附墙装置 15.1固定在装配式混凝土结构上的附墙装置、卸料平台经原设计单位复核验算 15.2固定在装配式混凝土结构上的附墙装置、卸料平台未经原设计单位复核验算 |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |
| 监督人员及 监督证号 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

附件3

装配整体式混凝土结构房屋建筑工程质量安全监督发现问题处理办法

| 序号 | 问题描述 | 处理办法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 承重预制构件无产品合格证 | 承重预制构件无产品合格证或出厂检验报告的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位提供合格证或出厂检验报告；无法提供的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位退场并作好退场记录（已安装的构件拆除后退场）。 |
| 2 | 承重预制构件无出厂检验报告 |  |
| 3 | 经抽测构件回弹推定值达不到设计强度标准值，且经取芯验证芯样抗压强度达不到设计强度标准值 | 责令建设单位牵头组织施工、监理等单位退场并作好退场记录（已安装的构件拆除后退场）。 |
| 4 | 采用取芯法抽测构件混凝土强度，芯样抗压强度代表值达不到设计强度标准值 |  |
| 5 | 钢筋浆锚搭接连接用水泥基灌浆料经抽测材料性能不符合要求 | 对未使用的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位退场并作好退场记录；对已使用的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位将相应部位的构件拆除重新施工。 |
| 6 | 钢筋浆锚搭接连接用水泥基灌浆料经抽测净含量不符合要求 |  |
| 7 | 基坑工程支护方式不符合设计要求的 | 责令建设单位牵头组织施工、监理、设计、勘察、监测等单位提出处理方案，并按方案实施。 |
| 8 | 建筑边坡工程支护方式不符合设计要求的 | 责令建设单位牵头组织施工、监理、设计、勘察、监测等单位提出处理方案，并按方案实施。 |
| 9 | 工具式外防护架悬挑梁原设计单位复核验算不满足要求的 | 责令建设单位牵头组织施工、监理、设计等单位提出处理方案，并按方案实施。 |
| 10 | 固定在装配式混凝土结构上的附墙装置、卸料平台原设计单位复核验算不满足要求的 | 责令建设单位牵头组织施工、监理、设计等单位提出处理方案，并按方案实施。 |