附件1

市城建局关于进一步加强绿色建筑和建筑节能质量管理的通知

（征求意见稿）

各区（开发区）建设局、市建管各站（办）、各相关单位：

为切实加强绿色建筑、装配式建筑和建筑节能高质量发展，推动建筑领域碳达峰碳中和，依据《中华人民共和国节约能源法》《建设工程质量管理条例》《湖北省民用建筑节能条例》《武汉市绿色建筑管理办法》等有关法律、法规及政策文件，结合城市建设要求，就进一步加强绿色建筑、装配式建筑和建筑节能工程质量管理有关事项通知如下：

一、严格落实建设工程参建各方的质量责任

各建设、设计、施工、监理、施工图审查机构、工程质量检测机构等单位，应严格执行国家、省、市相关法律、法规、规定与标准规范，依法承担绿色建筑、装配式建筑和建筑节能工程质量责任。

（一）建设单位承担工程质量首要责任。

1.应执行各项标准规范和建设用地规划条件，督促设计、施工、监理、施工图审查机构、工程质量检测机构等单位落实相关要求。

2.编制的项目建议书、可行性研究报告或项目申请报告中应包含绿色建筑等级、装配式建筑方案和建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放的分析报告。同时，应将相关建设费用纳入工程投资估算，并在招标文件和合同中载明绿色建筑等级、装配式建筑和建筑节能相关要求。

3.编制的项目施工图设计文件应通过绿色建筑、装配式建筑和建筑节能专项审查，不得擅自修改审查合格的设计文件，确需修改的，应重新审查。施工前，应组织设计、施工、监理等单位对主要技术措施进行图纸会审和技术交底。不得明示或暗示参建各方，降低相关标准，禁止使用不符合相关标准和设计要求的产品和技术。

4.组织参建各方按相关标准规范的要求进行工程验收，编制绿色建筑、装配式建筑（含装配式率指标）和建筑节能实施情况的评估报告，填写《绿色建筑、装配式建筑和建筑节能工程验收信息表》（见附件1），并报送市、区建设工程质量监管部门，其验收资料纳入工程档案资料。

- 5.出具的住宅质量保证书、住宅使用说明书中应分别载明所销售房屋的绿色建筑等级、能源消耗指标、节能措施和保护要求、保温隔热工程保修期等信息，并在销售现场予以公示。

- 6.集中新建的保障性住房、建筑面积在10万平方米以上的房地产项目、国家机关办公建筑，大型公共建筑以及政府投资的公益性公共建筑应在工程竣工后申报绿色建筑星级标识认定。

（二）设计单位承担工程设计质量责任。

1.应按照相关标准规范和建设、规划条件，对绿色建筑、装配式建筑和建筑节能进行专项设计，编制设计专篇，设计专篇涵盖绿色建筑、装配式建筑（包括预制混凝土构件设计和预制混凝土构件加工图的技术要求）、建筑节能技术措施及可再生能源建筑应用系统运营管理的技术要求。

2.应选用成熟、可靠、先进、适用的绿色节能技术、装配式建筑技术、绿色建材产品。应按省、市相关规定合理选择可再生能源应用系统，其设计深度应符合现行的建筑工程设计文件编制深度的规定。

3.参与工程质量验收，对装配式建筑、可再生能源系统使用情况，建筑节能工程质量和绿色建筑技术措施实施情况签署评价意见。

4.新建国家机关办公建筑、大型公共建筑以及可再生能源建筑应用系统应设计监测装置和能耗分项计量装置。

（三）施工单位承担工程施工质量责任。

1.应按照相关标准规范和审查合格的施工图设计文件，编制绿色建筑、装配式建筑和建筑节能专项施工方案，并按规定程序审批后予以实施。应在施工现场的显著位置公示绿色建筑相关信息（见附件2）。

2.组织从事绿色建筑、装配式建筑和建筑节能工程施工作业的人员进行技术交底和必要的实际操作培训，关键工种应培训合格后方能上岗。

3.应使用符合设计要求和相关标准的材料、产品、设备等，优先选用绿色建材和列入国家、省推广应用目录的产品、材料，严禁使用国家、省、市明令禁止使用与淘汰的材料、产品和设备。

4.应执行见证取样送检和质量追朔制度，实施样板引路和保温基层墙体验收措施。

5.参与工程竣工验收，验收前应出具绿色建筑、装配式建筑和建筑节能验收自评报告。

6.应对保修范围和保修期限内发生的工程质量问题履行保修义务。

（四）监理单位承担工程质量监理责任。

1.应按照相关标准规范和审查合格的施工图设计文件实施监理。应审查施工单位提出的专项施工方案，制定监理规划及监理实施细则（装配式建筑应包括驻厂监造细则）。

2.应监督施工单位执行材料见证取样送检制度，对未复检或复检不合格的，不得允许使用。应执行关键工序旁站和平行检验制度，凡不符合设计文件和相关标准的，应要求施工单位立即整改，对整改不到位的，应及时报告建设单位和工程质量监督部门。

3.参与工程竣工验收，验收前应编制绿色建筑、装配式建筑和建筑节能验收评估报告。

（五）施工图审查机构承担工程设计质量审查责任。

- 1.应按照相关标准规范、规划条件和审查要点进行审查，重点审查各项技术选型是否合理、设计深度是否符合规定，对不符合标准要求的，不得出具施工图审查合格书。

2.受理设计变更审查时，对降低原审查通过的绿色建筑星级标准、装配式建筑装配率指标和现行建筑节能设计标准的重大设计修改，不得通过审查。

- 3.应将通过绿色建筑、装配式建筑和建筑节能设计审查的民用建筑工程，填写《绿色建筑、装配式建筑和建筑节能设计审查信息表》（见附件3），并报市、区建筑节能管理部门。

（六）工程质量检测机构承担检测责任。

1.应按照相关技术标准和工程质量管理规定，开展绿色建筑、装配式建筑和建筑节能专项检测工作，出具合法、公正、真实、准确的检测数据和报告。

2.对见证取样的材料、产品等进行检验时，发现有不合格的，应及时报告建设单位和工程质量监督部门，并通过检测监管平台上传。

二、进一步强化监管主体依法监管的责任

市、区建设行政主管部门及所属相应管理机构，应依照有关法律法规和相应职能职责做好绿色建筑、装配式建筑和建筑节能监督管理工作。

（一）建设工程设计管理部门负责设计和审查的管理工作。

1.应督促设计单位执行绿色建筑、装配式建筑建筑和建筑节能、可再生能源建筑应用设计标准，其设计专篇和专项设计深度应符合相关要求。

2.应督促施工图设计文件审查机构按照建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、可再生能源建筑应用等相关标准和要求开展审查，对不符合相关要求的，不得出具审查合格意见，对确需变更的，应当重新审查。

3.组织开展绿色建筑、装配式建筑和建筑节能设计质量和施工图审查质量的“双随机一公开”监督抽查，对违法违规行为，责令整改，对拒不整改或整改不到位的，依法实施处罚和不良行为记录、公示，同时纳入建筑市场信用体系。

（二）建设工程质量监督管理部门负责工程质量的监督管理工作。

1.应将绿色建筑、装配式建筑和建筑节能纳入工程质量监督管理体系，督促参建各方主体、检测机构严格落实质量责任。

2.应加强绿色建筑、装配式建筑、建筑节能专项验收的监督，重点监督验收程序和相关资料是否符合相关标准规范要求，未通过专项验收的，不得组织竣工验收。

3.组织开展绿色建筑、装配式建筑、建筑节能工程实体质量和工程资料的监督指导和专项检查，对违法违规行为，责令整改，对拒不整改或整改不到位的，依法实施处罚和不良行为记录、公示，同时纳入建筑市场信用体系。

4.督促建设单位对须达到绿色建筑星级标准的项目，申报绿色建筑标识评价申报工作。同时，将绿色建筑标识项目和采用装配式建造方式的民用建筑优先纳入国家、省、市优质工程推荐评选范围。

（三）建设工程节能管理部门负责发展和应用的管理工作。

1.制定绿色建筑、装配式建筑和建筑节能年度发展目标和任务。组织开展目标完成情况检查、督办和考核工作。

2.组织开展绿色建筑、装配式建筑和建筑节能的宣传培训、技术研发和标准编制工作。

3.组织绿色建筑、装配式建筑、建筑节能和可再生能源建筑应用新技术、新产品的应用推广。开展绿色建筑、装配式建筑、超低能耗建筑等项目示范以及相关技术论证工作。

4.制定绿色建筑星级标识认定实施细则，开展绿色建筑星级标识认定。

5.组织开展绿色建筑和建筑节能“双随机一公开”年度检查，对违法违规行为，责令整改，对拒不整改或整改不到位的，依法实施处罚和不良行为记录、公示，同时纳入建筑市场信用体系。

6.组织绿色建筑、装配式建筑和建筑节能等相关信息统计、汇总和上报工作。

（四）建设工程造价管理部门负责收集、分析原材料的相关信息，定期发布绿色建材、装配式部品部件、建筑固体废弃物再生材料的市场综合价格信息，开展绿色建筑、装配式建筑工程造价指数的研究工作。

（五）建设工程招标投标管理部门负责指导招标文件中载明项目的绿色建筑等级、装配式建造方式、绿色建材应用比例等要求。

（六）建设工程安全管理部门负责督导施工单位开展绿色施工以及绿色建筑、装配式建筑施工过程安全生产监督管理工作。

（七）各区（开发区）建设行政主管部门及所属相应管理机构，按本通知要求负责本辖区内绿色建筑、装配式建筑和建筑节能管理工作。

本通知自发布之日起执行，有效期五年。《市城建委关于进一步加强民用建筑节能质量管理的通知》（武城建规〔2017〕8号）同时废止。

附件：1.绿色建筑、装配式建筑和建筑节能工程验收信息表

2.绿色建筑施工现场公示牌内容

3.绿色建筑、装配式建筑和建筑节能设计审查信息表

附件一

绿色建筑、装配式建筑和建筑节能工程验收信息表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 建筑类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  | 建筑层数 |  |  |  |
| 用地面积（㎡） |  |  |  |  |  |  | 建筑面积（㎡） |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 一、建筑节能验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  | 备注 |
| 设计文件、图纸会审记录、设计变更 |  |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
| 主要材料、设备、构件的质量证明文件、进场检验记录、进场复验报告、见证试验报告 |  |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
| 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 |  |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
| 分项工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
| 建筑外墙节能构造现场实体检验报告或外墙传热系数检验报告 |  |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
| 外窗气密性能现场检验记录 |  |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
| 风管系统严密性检验记录 |  |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
| 设备单机试运转调试记录 |  |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
| 设备系统联合试运转及调试记录 |  |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
| 分部（子分部）工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
| 设备系统节能性和可再生能源系统性能检测报告 |  |  |  |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
| 建筑节能验收意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绿色建筑工程验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 检测内容 |  |  |  |  | 检测结果 |  | 备注 |
| 1 | 检测报告验收记录 |  | 可再生能源系统测评报告 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  | 有可再生能源提供 |
|  |  |  | 场地专项检测报告（土壤氡浓度、电磁辐射等） |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 室内主要空气污染物浓度检测报告 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 主要功能房间室内噪声检测报告 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 构件隔声性能检测报告、 楼板撞击声隔声性能检测报告 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 建筑能效测评报告 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  | 需申报星级标识项目 |
|  |  |  | 室内温湿度、新风量、二氧化碳浓度检测报告 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  | 有中央空调系统提供 |
|  |  |  | 供暖空调设备能效检测报告 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  | 有中央空调系统提供 |
|  |  |  | 照度和照明功率密度现场检测报告 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  | 若有其他项另行增加 |
|  |  |  | 验收结论 |  |  |  |  | 共 项，已验收合格 项 |  |  |
| 2 | 现场检查验收记录 |  | 检查内容 |  |  |  |  | 检查结果 |  | 备注 |
|  |  |  | 绿色建材标识证书 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 建筑无障碍设施、可容纳担架电梯、阳角等 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 非机动车、电动汽车和无障碍汽车停车位 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 项目竣工环境保护验收监测报告 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 吸烟区标识设置及周边环境、禁烟标识 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 外部设施检修和维护条件 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 垃圾容器及收集点 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 走廊、疏散通道等通行空间 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 警示和引导标识、导向标识、定位标识 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 电梯和自动扶梯产品型式检验报告或质量证明文件 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 就近选材应用比例证明材料 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 预拌混凝土、预拌砂浆采购合同 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 建筑内部暖通空调、电气设备、给排水设备、太阳能、空气能等设备基础及附件和管道支吊架与主体结构连接方式 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 地下车库一氧化碳浓度监测装置与排风设备联动相关影像资料 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 空调冷源设备、风机和水泵节能性能型式检验报告或质量证明文件 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 非传统水源管道和设备标识 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 水池、水箱等储水设施清洗消毒计划 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 用水器具的节水性能型式检验报告或质量证明文件 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 配电箱（柜）和控制箱（柜）的实装位置 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 建筑能耗独立分项计量 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 照明产品、三相配电变压器等设备型式检验报告或质量证明文件 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  | 若有其他项另行增加 |
|  |  |  | 验收结论 |  |  |  |  | 共 项，已验收合格 项 |  |  |
| 3 | 相关分部分项工程 |  | 检查内容 |  |  |  |  | 检查结果 |  | 备注 |
|  |  |  | 室外环境场坪绿化分部工程 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 建筑节能分部工程 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 建筑装饰装修分部工程 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 屋面分部工程 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 主体结构分部工程 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 地基与基础分部工程 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 通风与空调分部工程 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 智能建筑分部工程 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 建筑电气分部工程 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | 建筑给水排水分部工程 |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  | 符合󠆶□ 不符合󠆶□ |  | 若有其他项 另行增加 |
|  |  |  | 验收结论 |  |  |  |  | 共 项，已验收合格 项 |  |  |
| 4 | 绿色建筑工程验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、装配式建筑装配率指标验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 装配率指标验收记录 |  | 检查内容 |  |  | 设计得分 |  | 验收复核得分结果 |  | 备注 |
|  |  |  | 主体结构 | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 梁、板、楼梯、阳台、空调板等水平构件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 围护墙和内隔墙 | 非承重围护墙非砌筑和非现场浇 筑墙体 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 围护墙与保温装饰一体化 （围护墙与保温一体化） （保温装饰一体化） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内隔墙非砌筑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内隔墙与管线、装修一体化 （内隔墙与管线一体化） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装修和设备管线 | 全装修 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 干式工法楼面、地面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 集成厨房 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 集成卫生间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管线分离 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准化设计 | 标准化预制部件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平面布置标准化或柱网标准化 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 创新项 | 工程承包方式 | 工程总承包 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 信息化管理 （含BIM技术） | 设计阶段 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装配率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 验收结论 |  |  | 合格󠆶□ 不合格󠆶□ |  |  |  |  |
| 6 | 装配式建筑装配率指标验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签章 | 建设单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 设计单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 监理单位（盖章）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 施工单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| - 填表说明：1.本表检测结果和检查结果为是否符合设计或相关标准要求。建筑节能、绿色建筑及装配式建筑装配率指标验收意见经参加验收各方共同完成，由建设单位填写，应对建设项目是否符合建筑节能、绿色建筑和装配式建筑设计文件和相关标准的规定做出评价。 - 2.建设单位应组织编制建筑节能、绿色建筑和装配式建筑装配率自评价报告并作为竣工验收资料。 - 3.现场检查验收记录应提供包含施工记录和影像资料在内的现场检查结果分析报告及其他相关证明文件。 4.相关分部分项工程验收资料详见各分部分项工程验收文件，不再重复提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二

绿色建筑施工现场公示牌内容

| 建设单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 绿色建筑等级 |  |  |  |
| 围护结构 | 墙体 | 传热系数（W/㎡.K）/保温材料层厚度（mm） |  |
|  | 屋面 | 传热系数（W/㎡.K）/保温材料层厚度（mm） |  |
|  | 地面 | 传热系数（W/㎡.K）/保温材料层厚度（mm） |  |
|  | 门窗 | 传热系数 |  |
|  |  | 综合遮阳系数 |  |
|  |  | 节能性能标识 |  |
| 供热系统 | 室内采暖形式 |  |  |
|  | 热计量方式 |  |  |
|  | 系统调节装置 |  |  |
| 空调系统 | 冷源机组类型 |  |  |
|  | 能效比 |  |  |
| 热水利用 | 供应方式 |  |  |
|  | 用能类型 |  |  |
| 照明 | 照度 |  |  |
|  | 功率密度 |  |  |
| 可再生能源利用 | 利用形式 |  |  |
|  | 保证率 |  |  |
| 建筑能源利用效率 | 本建筑的节能率与建筑节能标准比较情况 |  |  |

内容说明：

1.本表所填内容应与建筑节能报审表、经审查合格的节能设计文件一致。

2.门窗类型包括：断热桥铝合金中空玻璃窗、断热桥铝合金Low-E中空玻璃窗、塑钢中空玻璃窗、塑钢Low-E中空玻璃窗、塑钢单层玻璃窗、其他。

3.室内采暖形式包括：散热器供暖、地面辐射供暖、其他。

4.热计量方式包括：户用热计量表法、热分配计法、温度法、楼栋热量表法、其他。

5.系统调节装置包括：静态水力平衡阀、自力式流量控制阀、自力式压差控制阀、散热器恒温阀、其他。

6.空调冷热源类型包括：压缩式冷水（热泵）机组、吸收式冷水机组、 分体式房间空调器、多联机、区域集中供冷、独立冷热源集中供冷、其他。

7.热水供应方式包括：集中式、分散式。

8.热水利用用能类型包括：电、燃气、太阳能、蒸汽、其它。

9.本建筑的节能率与建筑节能标准比较情况包括：优于标准规定、满足标准规定、不符合标准规定。

附件三

绿色建筑、装配式建筑和建筑节能设计审查信息表

项目所在区：                           居住建筑□     公共建筑（甲类£  乙类□）    工业建筑□

| 建设单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑单体名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高 度(m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 层 数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类型 |  |  |  |  |  | 保障性住房□ 政府投资工程□ 房开项目□ 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿色建筑 |  |  |  |  |  | 基本级□一星£ 二星□三星□ |  |  |  |  |  |  |  | 建筑能耗综合值 [kWh/(m2·a)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装配式建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢结构□ 混凝土结构□ 木结构□ 其他________ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 碳排放强度 [kgCO2/(m2·a)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采用的可再生 能源技术 |  |  |  |  |  | 太阳能光伏系统□ 太阳能热水系统£ 地源热泵系统□ 空气源热泵系统□ 余热回收系统□ 其他____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装机容量（MW） |  |  |  |  |  |  |  |  | （当采用太阳能光伏系统时填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 居住建筑 | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 体型系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 层数≤3层时，≤0.60；层数＞3层时，≤0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 窗墙面积比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东、西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K标准限值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K设计值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热惰性指标D≤2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热惰性指标D＞2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围护结构部位 |  |  |  |  |  |  |  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分户墙、楼梯间隔墙、外走廊隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 户门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K标准限值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC限值（东、西向/南向） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K设计值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC设计值（东、西向/南向） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗 |  |  |  |  |  |  |  | 窗墙面积比≤0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —/— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示例：设计值（朝向）；设计值（朝向） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25＜窗墙面积比≤0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夏季≤0.40/— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.40＜窗墙面积比≤0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夏季≤0.25/冬季≥0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夏季≤0.20/— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共建筑 | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K标准限值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K设计值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围护结构部位（甲类） |  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外墙（包括非透光墙） |  |  |  |  |  | 围护结构热惰性指标D≤2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 围护结构热惰性指标D＞2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单一立面外窗（包括透光幕墙） |  |  |  |  |  |  |  | 单一立面外窗（包括透光幕墙）窗墙比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K标准限值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC限值（东、南、西向/北向） |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K设计值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC设计值（东、南、西向/北向） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 遮阳措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窗墙面积比≤0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3.00 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20＜窗墙面积比≤0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.60 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.40/0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30＜窗墙面积比≤0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.20 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.35/0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.40＜窗墙面积比≤0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.20 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.30/0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50＜窗墙面积比≤0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.10 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.30/0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.60＜窗墙面积比≤0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.10 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.25/0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.70＜窗墙面积比≤0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.00 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.25/0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窗墙面积比＞0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.80 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋顶透明部分（屋顶透明部分面积≤20%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.20 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K标准限值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K设计值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围护结构部位（乙类） |  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外墙（包括非透光幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外窗（包括透光幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K标准限值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC限值（东、南、西向/北向） |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K设计值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC设计值（东、南、西向/北向） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单一立面外窗（包括透光幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3.00 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顶层透明部分（屋顶透明部分面积≤20%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3.00 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业建筑 | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K标准限值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K设计值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围护结构部位 |  |  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K标准限值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC限值（东、南、西向/北向） |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K设计值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC设计值（东、南、西向/北向） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立面外窗 |  |  |  | 窗墙面积比≤0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3.60 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20＜窗墙面积比≤0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3.40 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.60/— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 窗墙面积比＞0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3.20 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.45/0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 屋面透光部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3.50 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否符合规范规定 （是打√ 否打×） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暖通空调 |  |  |  | 集中供暖空调系统能源计量、分户计量及分室控温情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 锅炉设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热效率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空调机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性能系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能效比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气系统 |  |  |  | 照明功率密度限值（W/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 照明产品能效比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水排水及燃气 |  |  |  | 户式燃气热水器和供暖热水炉（热水）热效率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 热泵热水机性能系数（COP）（W/W） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 户式电热水器能效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 家用燃气灶具的能效限定值（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可再生能源建筑应用 |  |  |  | 太阳能热水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 太阳能热利用系统的集热效率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地源热泵系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地源热泵机组能效（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空气源热泵系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冬季设计工况制热性能系数（COP）（W/W） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要节能措施 | 外墙（含热桥部位） |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温型式 |  |  |  |  | 自保温 □ 外保温 □ 内保温 □ 夹心保温 □ 其它_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料种类 |  |  |  |  | 石墨EPS板□ 热固复合板□ 无机复合板□ 岩棉条□ 其它_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计厚度 |  |  |  |  |  |  | (mm) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料性能 （干燥状态） |  |  |  |  | 干密度 (㎏/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 导热系数 [W/(m·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 构造做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面（含热桥部位） |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料 种类 |  |  |  |  | EPS板□ XPS板□ 泡沫混凝土制品□ 蒸压加气混凝土砌块□ 其它__________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 选用厚度 |  |  |  |  |  |  | (mm) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料性能 （干燥状态） |  |  |  |  | 干密度 (㎏/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 导热系数 [W/(m·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 构造做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗（包括透光幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  | 窗框型材 |  |  |  |  | 铝合金隔热型材□ 塑料型材□ 其它________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窗玻璃材料 |  |  |  |  | Low-E中空玻璃□ 三玻两腔中空玻璃□ 其它_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窗玻璃构造 和厚度 |  |  |  |  | 示例：6Low-E+9A+6、6+12Ar+6（Ar-氩气, A-空气） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气密性等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料种类 |  |  |  |  | XPS板□ 全轻混凝土□ EPS板□ 其它_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 选用厚度 |  |  |  |  |  |  | (mm) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料性能 （干燥状态） |  |  |  |  | 干密度 (㎏/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 导热系数 [W/(m·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 构造做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 墙材 选用 | 外墙材料种类 (干密度、强度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 选用厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (mm) |  |  |  |  |  | 内墙材料种类 (干密度、强度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 选用厚度 |  |  |  |  |  |  | (mm) |  |  |  |
| 建筑节能审查意见 | 屋面 | 外墙 |  |  |  |  | 架空或外挑楼板 |  |  |  |  | 分户墙 | 分户楼板 |  | 屋顶透明部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外窗（包括透光幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气密性能 |  |  |  |  |  |  | 围护结构热工性能权衡判断（公共建筑） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热 系数 |  | 太阳得热系数 |  |  |  |  |  |  |  | 面积 百分比 |  | 窗墙比 |  |  | 传热系数 |  |  | 太阳得热系数 |  |  |  | 可见光 透射 |  |  |  |  |  |  | 开启 面积 |  | 外窗 |  |  |  | 透明 幕墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  |  | 是□ 否□ |  |  | 是□ 否□ |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  |  |  | 是□ 否□ |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |
|  | 绿色建筑设计 |  |  |  | 条文数量 专业类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 场地规划设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑设计 |  |  |  |  | 结构设计 |  |  |  |  |  |  |  | 暖通空调设计 |  |  |  |  |  |  |  | 给排水设计 |  |  |  |  |  |  |  | 电气设计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 项 |  |  |  |  | 共 项 |  |  |  |  |  |  |  | 共 项 |  |  |  |  |  |  |  | 共 项 |  |  |  |  |  |  |  | 共 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不参评条文（项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不参评条文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 达标条文（项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 是否满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |
| 星级绿色建筑技术措施 | 绿色建筑设计 |  |  |  | 前置条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否符合标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.项目全装修，全装修工程质量、选用材料及产品质量符合国家现行有关标准的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 围护结构热工性能提高比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5%□ 10%□ 20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑供暖空调负荷降低比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5%□ 10%□ 15%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.节水器具用水效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.住宅建筑隔声性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到低限标准值和高要求标准值的平均值□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到高要求标准值□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.室内主要空气污染物浓度降低比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.外窗气密性符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 得分情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 得分 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制项基础分值 |  |  |  |  |  | 评价指标体系评分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高与创新项加分值 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全耐久 |  |  |  |  |  | 健康舒适 |  |  |  |  |  | 生活便利 |  |  |  |  |  |  | 资源节约 |  |  |  |  |  |  | 环境宜居 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评价分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 自评分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设计星级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一星级□ 二星级□ 三星级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 注：1.总得分=（控制项基础分值+评价指标体系得分）/10 2.当前置条件全部满足且总得分分别达到60分、70分和85分时，项目可分别满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019一星级、二星级和三星级的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高与创新措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装配式建筑技术指标 | 指标内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用比例 |  |  |  |  | 得分值 |  |  |  |  |  |  | 应用比例 |  |  |  | 得分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主体结构 （50分） |  |  |  | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取下列两种指标其一： ①35%≤比例≤80%； ②15%≤比例<35% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 梁、板、楼梯、阳台、空调板等水平构件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取下列两种指标其一： ①60%≤比例≤80%； ②40%≤比例<60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围护墙和内隔墙 （20分） |  |  |  | 非承重围护墙非砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 比例≥80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 围护墙与保温装饰一体化 （围护墙与保温一体化） （保温装饰一体化） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50%≤比例≤80% （50%≤比例≤80%） （50%≤比例≤80%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 内隔墙非砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 比例≥50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 内隔墙与管线、装修一体化 （内隔墙与管线一体化） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50%≤比例≤80% （50%≤比例≤80%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装修和设备管线 （30分） |  |  |  | 全装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 干式工法楼面、地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 比例≥70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 集成厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70%≤比例≤90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 集成卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70%≤比例≤90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管线分离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50%≤比例≤70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计 标准化 （4分） |  |  |  | 标准化预制部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50%≤比例≤70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 平面布置标准化或柱网标准化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 比例≥50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创新项 （6分） |  |  |  | 工程承包方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程总承包 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 信息化管理 （含BIM技术） |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计阶段 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装配率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
| 图审意见： 图审机构（盖章） 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明：1.本表非“”部分由建设单位填写，建设单位报施工图审查时应一并提交纸质版及电子版，“”部分由图审机构填写。 - 2.本表按建筑单体工程项目填写。 - 3.建筑能耗综合按GB/T 51350-2019附录A“能效指标计算方法”进行计算，可按建筑能耗分析报告的结论填写。 - 4.碳排放强度按建筑碳排放分析报告的结论填写。 - 5.“基本级绿色建筑技术指标”按修订版《绿色建筑设计与工程验收标准》DB42/T 1319的要求填写。 - 6.图审意见包含项目施工图节能设计、绿色建筑设计、装配式建筑设计专项审查情况、执行法规和标准情况以及违反强制性标准的情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

意见反馈表

| 单位名称 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 序号 | 意见和/或建议 |  | 理由/背景材料 |

注：1.在“单位名称”栏中加盖公章；

2.纸面不够，可另增页；

3.请在截止日期前，将本反馈意见表电子版和盖章扫描件一并发送。