SJG

SJG XXX – 2022

2022-XX-XX 发布

2022-XX-XX 实施

深圳市工程建设地方标准

酒店建筑装配式装修技术标准

Technical standard for interior assembled decoration of hotel buildings

（征求意见稿）

深圳市住房和建设局

发布

深圳市工程建设地方标准

酒店建筑装配式装修技术标准

Technical standard for interior assembled decoration of hotel buildings

SJG XXX - 202X

202X 深圳

前    言

根据深圳市装配式建筑相关政策和标准制订计划要求，由深圳市元弘建筑装饰创意和产业技术研究院组织相关单位成立标准编制小组，经深入调查研究，结合行业发展现状，认真总结经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准主要内容包括：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.设计；5.生产；6.施工；7.质量验收；8.使用维护。

本标准由深圳市住房和建设局批准发布，由深圳市住房和建设局业务归口并组织深圳市元弘建筑装饰创意和产业技术研究院、深圳广田集团股份有限公司等编制单位负责技术内容的解释。

本标准在实施过程中如有意见或建议，请寄送或发送至深圳市元弘建筑装饰创意和产业技术研究院（地址：深圳市福田区福田保税区深装总大厦A座420号，邮编：518000），以供今后修订时参考。

本标准主编单位：深圳市元弘建筑装饰创意和产业技术研究院

本标准参编单位：深圳市XX有限公司

深圳广田集团股份有限公司

深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司

深圳市郑中设计股份有限公司

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

本标准主要指导人员：

目    次

1  总    则	1

2  术    语	2

3  基本规定	3

4  设    计	4

4.1  一般规定	4

4.2  标准化设计	4

4.3  装配式隔墙	5

4.4  装配式吊顶	6

4.5  装配式墙面	6

4.6  装配式楼地面	7

4.7  装配式卫生间	7

4.8  内门窗	8

4.9  设备与管线	8

4.10  定制家具与细部工程	9

5  生    产	10

5.1  一般规定	10

5.2  生产与检验	10

5.3  编码与包装	10

5.4  运输与仓储	11

6  施    工	12

6.1  一般规定	12

6.2  施工准备	12

6.3  装配式隔墙	12

6.4  装配式吊顶	13

6.5  装配式墙面	13

6.6  装配式楼地面	13

6.7  装配式卫生间	14

6.8  内门窗	14

6.9  设备与管线	14

6.10  定制家具与细部工程	14

6.11  成品保护	14

7  质量验收	16

7.1  一般规定	16

7.2  验收要求	16

7.3  工程资料及移交	17

8  使用维护	18

8.1  一般规定	18

8.2  日常检查维护	18

8.3  维修更换	18

本标准用词说明	19

引用标准名录	20

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Basic Regulations	3

4  Design	4

4.1  General Regulations	4

4.2  Standardized Design	4

4.3  Assembled Partitio	5

4.4  Assembled Ceilling	6

4.5  Assembled Wall Surface	6

4.6  Assembled Floor	7

4.7  Assembled Bathroom	7

4.8  Inner Doors and Windows	8

4.9  Equipment and Pipelines	8

4.10  Customized Furniture and Detail Construction	9

5  Production	10

5.1  General Regulations	10

5.2  Production and Inspection	10

5.3  Coding and Packaging	10

5.4  Transportation and Storage	11

6  Construction	12

6.1  General Regulations	12

6.2  Construction Preparation	12

6.3  Assembled Partitio	12

6.4  Assembled Ceilling	13

6.5  Assembled Wall surface	13

6.6  Assembled Floor	13

6.7  Assembled Bathroom	14

6.8  Inner doors and Windows	14

6.9  Equipment and Pipelines	14

6.10  Customized Furniture and Detail Construction	14

6.11  Protection of Completed Products	14

7  Quality Acceptance	16

7.1  General Regulations	16

7.2  Acceptance Requirements	16

7.3  Engineering Data Transfer	17

8  Use and Maintanence	18

8.1  General Regulations	18

8.2  Daily Inspection and Maintenance	18

8.3  Repair and Replace	18

Explanation of Wording in This Specification	19

List of Quoted Standards	20

# 1  总    则

1.0.1  为规范深圳市酒店建筑室内装配式装修工程的实施，提高酒店装配式装修性能品质和工程质量，便于后期维护改造，做到经济适用、技术先进、绿色环保、安全可靠，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于深圳市新建、扩建和改建酒店建筑室内装配式装修工程的设计、生产、施工、质量验收和使用维护。

1.0.3  酒店建筑室内装配式装修应提高工程质量及安全水平、提升劳动生产效率、减少人工、节约资源能源、减少施工污染和建筑垃圾。

1.0.4  酒店建筑室内装配式装修的设计、生产、施工、质量验收和使用维护除应符合本标准外，尚应符合国家、广东省、深圳市现行有关标准的规定。

# 2  术    语

2.0.1  装配式装修  assembled decoration

通过标准化设计，将工厂生产的部品部件在现场采用干式工法施工的装修方式。

2.0.2  干式工法  non-wet construction

不采用普通水泥砂浆等湿式作业的施工工法。

2.0.3饰面一体化隔墙   Integrated partition wall of decorate

将隔墙骨架、预留管道、装饰面层等在工厂进行一体化生产形成单元模块，现场组合安装的隔墙。

2.0.4 集成式卫生间 integrated bathroom

吊顶、地面、墙面、洁具、设备及管线等通过集成设计、工厂生产，并在现场主要采用干式工法施工完成的卫生间。

2.0.5 整体卫生间  unit bathroom

由顶板、防水底盘、壁板及支撑龙骨构成独立主体框架，并在现场组装或整体吊装的集成式卫生间。

2.0.6 管线分离 pipe and wire detached from structure system

建筑结构体中不埋设备及管线，将设备管线与结构系统分离开的设置方式。

2.0.7 可逆安装 reversible installation

可实现部品部件拆卸、更换及安装时不对相邻部品部件产生破坏性影响的安装方式。

# 3  基本规定

3.0.1  酒店建筑装配式装修应遵循标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理和智能化应用的原则。

3.0.2  酒店建筑应在建筑设计阶段进行装配式装修技术策划。

【条文说明】

酒店装配式装修项目应在建筑设计阶段，结合国家、广东省、深圳市相关政策法规进行装配式装修技术策划，策划内容应包括技术方案、部品配置方案、经济成本策划等。

3.0.3  酒店建筑装配式装修宜采取工程总承包模式，与结构系统、外围护系统、设备和管线系统进行一体化设计与施工。

3.0.4  针对深圳市高温、高湿、高日照辐射、多雨、多台风的气候条件和多白蚁、多蚊虫、易霉变的情况，酒店建筑装配式装修应进行适应性设计、选材、施工。

【条文说明】

针对深圳市的地域特点，酒店装配式装修的选材、设计、施工需考虑耐高温、防潮、防霉变以及提高构件稳定性等措施。对于南方地区多白蚁的情况，装配式内装修不宜采用木质材料，若需选用木质材料，应符合现行行业标准《房屋白蚁预防技术规程》JGJ/T 245 的有关规定。

3.0.5  酒店建筑装配式装修应遵循管线分离原则，各部位应采用干式工法施工，连接构造宜达到可逆安装和无损拆除的原则，满足易维护、可更换的要求。

3.0.6  酒店建筑装配式装修工程应采用建筑信息模型（BIM）实现项目全生命期管理。

3.0.7  酒店建筑装配式装修工程采用的新技术、新工艺、新材料、新设备应符合国家现行有关标准的规定。

3.0.8  酒店建筑装配式装修空气质量控制应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的有关规定，并宜在设计时对设计方案提前进行污染物预评价。

【条文说明】

《市政府投资办公建筑室内装修材料空气污染控制标准》、《市政府投资学校建筑室内装修材料空气污染控制标准》、《市政府投资医院建筑室内装修材料空气污染控制标准》当中均规定需要在设计阶段提前进行环境预评价，酒店建筑一般虽非政府投资项目，但对环境质量要求较高，也应尽量响应环境预评价要求。

# 4  设    计

4.1  一般规定

4.1.1  装配式装修设计应协调建筑、结构、电气、暖通、给排水、智能化等专业的要求，与各专业进行协同设计。

4.1.2  装配式装修设计应符合人体工程学原理，保证空间、部品尺寸及位置的适用性、合理性，确保室内安全、舒适。

【条文说明】

新形势下的装配式内装修还应考虑减少和阻断新冠疫情病毒传播的措施，提升建筑的健康性、安全性和舒适性。

4.1.3  装配式装修设计应采取有效措施提升酒店室内各空间的声环境、光环境质量，并符合下列规定：

1  装配式吊顶、隔墙、地面、门窗等系统应根据各功能空间使用要求采取隔声、减噪构造措施；

2  机电设备、卫生器具等宜选用低噪声产品；

3  振动设备及管道应设计减振措施，排水管道宜采用隔声材料包裹，管道穿墙处应设计密封隔声措施；

4  应根据各功能空间使用要求，合理选择光源，确定灯具形式及安装位置；

5  应符合国家现行标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 和《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。

4.1.4  装配式装修设计应根据使用空间及功能的不同选择标准化、模数化、通用化的部品部件，并符合下列规定：

1  装配式装修部品选型宜在建筑设计阶段进行，部品选型时应明确关键技术参数；

2  所选用的部品及其连接构造应充分考虑深圳市地域特点和气候条件；

【条文说明】

针对深圳市的高温高湿的气候条件，在部品部件的选择上应充分考虑其耐高温、防霉变等性能，并充分考虑部品部件的变形率，宜选用变形系数小的部品部件，并设计稳定的连接构造减少变形影响。

3  应符合国家现行标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 和《建筑设计防火规范》GB 50016 的相关规定。

4.1.5  装配式装修设计宜采用可调节连接构造，纠正或隐藏装修基层、部品部件生产和安装过程中产生的偏差。

4.1.6  装配式装修吊顶、墙面、地面等的收口设计应考虑工艺缝、收边线条、成品踢脚线等措施，保证其拆装方便、构造精细、美观顺直。

4.1.7  装配式装修设计应考虑酒店运营管理需求，实现易清洁、易维护。

4.2  标准化设计

4.2.1  装配式装修设计应对酒店的相似性空间进行标准化设计，采用系列化、通用化、集成化的内装部品，遵循少规格、多组合的设计原则，同时应根据酒店各空间使用功能、使用要求的不同 ，进行多样化、个性化设计。

【条文说明】

酒店项目空间多样，对于相似性高的空间如酒店客房层，应通过设计提高其标准化程度；大堂、宴会厅等其他公共区域，也应根据其酒店的特色定位、使用功能的不同进行多样化、个性化设计。在内装部品的选择上，应遵循高度集成化原则，尽量选择高度集成的部品，如一体化隔墙、整体卫浴等。

4.2.2  装配式装修设计应遵循模数化设计原则，应对部品部件的设计、生产和安装进行全过程统筹，并协调各部品部件生产制造尺寸与建筑设计模数之间的关系。

4.2.3  部品部件尺寸设计应与原材料规格尺寸协调，在满足使用功能和效果的前提下，提高材料利用率。

【条文说明】

装配式装修部品部件的优先尺寸应在满足其使用功能要求的基础上，根据其使用频率以及经济性、适用性原则进行确定，一般宜选用300mm、400mm、600mm、800mm、900mm、1200mm的部品模数。

4.2.4  装配式装修设计宜采用通用构造进行部品部件的连接。

4.3  装配式隔墙

4.3.1  装配式隔墙设计应选用非砌筑免抹灰的墙体构造，包括骨架隔墙、条板隔墙、饰面一体化隔墙等干式工法施工的隔墙。

【条文说明】

饰面一体化隔墙是将隔墙骨架、预留管道、装饰面层等在工厂进行一体化生产形成单元模块，现场组合安装的隔墙。

4.3.2  装配式隔墙设计应根据酒店建筑不同空间使用功能的需求进行设计选型，满足防火、防水、防潮、隔声减噪等相关性能指标。

【条文说明】

酒店建筑不同功能空间的隔墙按照其使用功能的区别有不同的性能要求，比如客房区域需重点关注隔声减噪性能，隔声减燥设计应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 的规定；卫生间、浴室、游泳池、水疗室等与相邻房间的隔墙应采取防水防潮措施。

4.3.3  有吊挂重物要求的装配式隔墙，承载力不足时，应在吊挂位置做加强设计。

4.3.4  客房区域隔墙应到顶，并与结构顶板和底板设计可靠的连接和密封措施。

4.3.5  公共区域装配式隔墙高度超过6m时，应设计钢骨架进行结构加强并做结构验算。

4.3.6  骨架隔墙设计应符合下列规定：

1  应根据不同空间对隔声、防火等性能的要求选择合适的龙骨类型、规格及节点做法，针对深圳市高温高湿的特点，宜选用金属龙骨，填充材料应选用隔声、防火材料；

2  有防水、防潮要求的骨架隔墙，应设计防水、防潮措施，隔墙底部应设计强度不低于C20的混凝土反坎，且反坎顶部应高于建筑完成面不少于150mm；

【条文说明】

当采用整体卫生间时，可取消隔墙底部不少于150mm的混凝土反坎要求。

3  骨架隔墙的龙骨间距及排布方式除应符合结构受力性能和相关规定外，还应考虑墙面饰面材料的固定需求；

【条文说明】

采用轻钢龙骨隔墙形式的，其龙骨间距一般为 300mm、400mm、600mm，一般不超过 600mm。在进行门窗等位置设计时，应加设附加龙骨进行调整，不得改变原内隔墙竖龙骨定位尺寸。

4  骨架隔墙的门窗洞口及墙体转角连接等薄弱部位应有加强设计。

4.3.7  条板隔墙设计应符合下列规定：

1  应根据不同空间对隔声、防火等性能的要求选择合适的条板隔墙；

【条文说明】

条板隔墙按材质和构造可分为空心条板、实心条板、复合夹芯条板、发泡陶瓷条板等，在设计选用时，除应满足隔声、防火、安全等性能指标外，还应考虑其经济性、适用性。

2  条板隔墙的条板板块间、条板与结构连接处应设计可靠的连接与密封措施。

3  所选用条板应符合现行行业标准《建筑隔墙用轻质条板》JG/T169的有关规定

4.3.8  饰面一体化隔墙与结构间应设计可靠的固定连接方式，满足墙体的整体稳固性能。

4.4  装配式吊顶

4.4.1  装配式吊顶应与设备、管线进行协同设计，吊顶内应预留可敷设管线的空间。

【条文说明】

装配式吊顶应与设备、管线进行协同设计，在设计阶段解决吊顶标高及内部基层构造与设备、管线的协调问题。

4.4.2  装配式吊顶设计应选择工厂生产的集成板材或成品模块，吊顶饰面应选择干式连接方式并选用标准连接部件，不宜选用化学连接方式。

【条文说明】

装配式吊顶应选用标准化、模块化的部品部件，当采用轻钢龙骨加覆面板的吊顶结构形式时，应尽量减少在施工现场的涂饰工作。

4.4.3  装配式吊顶内部与楼板底之间有防火要求的连通空间应设计分隔，分隔与楼板、梁、墙、柱之间以及所有穿过分隔的设备管线的缝隙都应采取防火封堵措施。

4.4.4  装配式吊顶吊杆长度大于2500 mm时，应设置钢结构转换层，大堂、宴会厅等区域转换层应设计检修通道。转换层的钢骨架应进行结构验算，钢骨架之间宜使用紧固件紧密连接，防止松动。

【条文说明】

酒店大堂、宴会厅等高大空间需设置转换层的，转换层钢骨架之间宜设计采用螺栓连接方式，减少现场焊接。转换层骨架宜进行模块化设计，将转换层分解成若干单元，在工厂或现场集中加工区进行模块组装，现场单元式吊装，较少现场作业强度。

4.4.5  重型设备和有振动荷载的设备应设计安装在楼板或承重结构构件上，不得直接安装在吊顶上，并满足荷载计算要求。

【条文说明】

大型灯具设备必须经过专业结构计算进行复核，需与结构承重构件可靠连接，并应提供节点连接图。

4.4.6  装配式吊顶内设备管线密集处及各类管道阀门处应设置检修口或采用便于拆装的构造方式。

4.4.7  装配式吊顶宜与风口、灯具、喷淋、烟感等末端设备进行集成设计，吊顶饰面宜预先开孔。

4.4.8  宴会厅等需设置移动吊挂式隔断的，应在吊顶内的转换层设置独立的防坠落的吊挂装置。

4.4.9 客房窗帘盒设计宜采用成品窗帘盒，并具有收口和调节误差的作用。

4.5  装配式墙面

4.5.1  装配式墙面应与隔墙、吊顶、地面等进行协同设计，应考虑与隔墙、吊顶、地面交接的衔接构造，使其便于安装、收口美观，有对缝要求时需对缝协调。

4.5.2  装配式墙面设计应选择工厂生产的集成板材或成品模块。

【条文说明】

装配式墙面的部品应采用工厂制作的集成板材或石材、瓷砖等其他成品，在现场采用干式工法组合安装，集成板材包括但不限于金属集成板/竹（木）塑集成板/石塑集成板/陶瓷集成板/木质集成板，并符合现行行业标准《建筑装配式集成墙面》JG/T579的有关规定。成品模块包括不限于：石材、瓷砖、和其他成品金属制品、矿棉制品、石膏制品、玻璃制品等。

酒店客房墙面宜选用集成板材代替传统墙纸、布及软硬包，其他公共区域墙面采用各类成品模块的，应尽量选用干式连接工艺，减少胶粘材料的使用。

4.5.3  装配式墙面应选择干式连接方式并选用标准连接部件，不宜选用化学连接方式，并应符合下列规定：

1  干式连接方式包括干挂式、锁扣式等机械连接方式；

2  连接构造宜能实现可逆安装和无损拆除。

4.5.4  部品拼接可采用密缝、工艺缝、收边线条等处理方式，满足不同设计要求。

4.5.5  墙面部品宜采用标准模块，减少非标准尺寸模块 ，应进行工厂定尺生产，减少现场裁切，提高材料利用率。

4.5.6  装配式墙面需挂重物的，设计需明确所选用部品的吊挂力参数，并设计可靠的连接方式，不宜采用粘结方式，超出部品挂重范围时挂重物应与隔墙连接。

4.6  装配式楼地面

4.6.1  装配式楼地面宜设计采用架铺、干铺、薄贴或其他干式工法的铺装形式。

【条文说明】

架空楼地面对地面平整度要求相对较低，采用架空基层实现调平功能，架空基层多采用成品架空模块或现场采用干式工法制作调平龙骨；干铺和薄贴对楼地面平整度要求较高，楼面混凝土需一次成型，并满足平整度和装饰标高的要求，直接铺设饰面材料或薄贴瓷砖/石材。

4.6.2  装配式楼地面宜结合保温和隔声等功能需要进行集成设计，采用模块式集成部品。

4.6.3  装配式楼地面应采用平整、耐磨、抗污染、易清洁、耐腐蚀、防蛀的材料。

4.6.4  装配式楼地面承载力应满足相关规范及建筑功能使用要求，连接构造应稳定、牢固。

4.6.5  装配式楼地面采用架铺设计时，应符合下列规定：

1  架铺地面应由基层调平系统和饰面系统组成；

【条文说明】

架铺地面的基层调平系统一般分为成品架空地板和通过龙骨调平两种形式，成品架空地板一般由支撑构件和基层面板组成，支撑构件具有可调节高度的功能；龙骨调平形式的，多采用金属龙骨或木龙骨作为调平龙骨，根据不同饰面材料的需求，有时也在调平龙骨上铺设基层板，提高调平系统的稳固性。

2  架空高度应与相邻区域地面标高相协同，并结合管线分离进行综合设计；

（条文说明：架空高度的设计应充分考虑建筑结构形式、卫生间形式、走廊过道标高、管道敷设所需空间等因素，尽量减少架空高度，提高空间利用率。）

3  采用架铺形式的，其构造形式应有隔声减噪设计；

4  管线密集处应设置检修口或采用便于拆装的构造方式；

5  架空层应有防虫防鼠等相关措施。

4.6.6  装配式楼地面采用干铺设计时，宜采用便于拆装的构造形式。

【条文说明】

干铺地面的常见类型包括实木复合地板铺装、地毯铺装、胶地板铺装等形式，干铺地面对地面平整度要求较高，楼面混凝土需一次成型，并满足平整度和装饰标高的要求，若因不能达到要求需要找平的，宜采用干式工法找平。

4.6.7  装配式楼地面采用薄贴设计时，其设计粘结层厚度不宜大于8mm。

4.7  装配式卫生间

4.7.1  酒店建筑公共卫生间宜采用集成式卫生间，客房卫生间宜采用整体卫生间。

【条文说明】

整体卫生间可视为集成度最高的集成式卫生间，整体卫生间对于标准化程度要求较高，且目前存在模数限制，更适用于相对标准且空间较小的酒店客房卫生间，总统套房卫生间、公共区域卫生间等较大的卫生间宜采用集成式卫生间。

4.7.2  装配式卫生间设计应与建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业进行协同设计，结合结构形式、建筑尺寸、排水方式等因素确定卫生间部品尺寸和技术方案。

4.7.3  装配式卫生间设计应预留管线敷设空间，实现管线分离。

4.7.4  装配式卫生间设计宜采用干湿分离的布置方式。

4.7.5  酒店客房装配式卫生间采用异层排水方式时，应加强管道的隔音减振设计。

4.7.6  装配式卫生间的各部品之间、部品与建筑主体及门窗衔接处应做好收口和防水设计。

4.7.7  集成式卫生间设计应符合下列规定：

1  集成式卫生间吊顶和墙面应选择工厂生产的集成板材或成品模块，饰面应选择干式连接方式并选用标准连接部件，不可选用化学连接方式；

2  集成式卫生间地面选用防水底盘时，防水底盘应选用耐腐蚀材料；

3  集成式卫生间面层应选择吸水率低、耐腐蚀、耐污染、易清洁的材料，地面面层材料应具有防滑性能。

4.7.8  整体卫生间设计应符合下列规定：

1  整体卫生间设计选型应在建筑方案设计阶段进行，卫生间选型应与建筑结构降板、排水方式等相协调。

2  整体卫生间壁板与墙体之间无管线时，宜预留不小于50mm 安装空间，当包含给水或电路管线时，宜预留不小于70mm 安装空间，墙排式面盆侧宜预留不小于90mm安装空间；

3  整体卫生间顶板与卫生间顶部结构间距离不宜小于250mm，并应考虑设备的安装空间；

4  整体卫生间防水底盘下的建筑楼地面宜设置防水层及二次排水系统；

5  底盘四周挡水立边最低高度应满足蓄水试验高度要求；

6  整体卫生间应符合现行行业标准《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T 467 的有关规定。

4.8  内门窗

4.8.1  装配式内门窗应与隔墙进行协同设计，门窗宜选用工厂化生产、成套供应的门窗部品。

4.8.2  装配式内门窗设计应明确所采用门窗的材料、品种、规格等指标以及颜色、开启方向、安装位置、固定方式等要求。

4.8.3  装配式内门窗的隔音、防火等性能应符合国家现行有关标准的规定。

4.8.4  装配式内门窗设计所选用的五金件及配件其防腐、防锈等性能指标应符合国家现行有关标准的规定

4.8.5  对有消防安全防护要求的落地窗，应在落地窗边设计安全防护装置，同时要符合国家现行有关标准的规定。

4.9  设备与管线

4.9.1  设备与管线应与装配式隔墙、墙面、吊顶、楼地面等进行协同设计，宜选用管线与结构分离的方式。

4.9.2  灯具、开关插座等末端点位的位置与尺寸应与内装修相协调，应设计可靠的固定措施，并满足隔声、防火等要求。

4.9.3  设备与管线预留洞口尺寸及位置应在设计图中明确标注。

4.9.4  敷设于吊顶、隔墙、楼地面架空层内的电气、暖通、给排水等设备与管线应设计检修方式，宜选用成品检修孔。

4.9.5  振动设备及管道应设计隔音减振措施。

4.9.6  大型设备的支吊架系统宜设计机械连接工艺。

4.10  定制家具与细部工程

4.10.1 定制家具设计应满足下列规定：

1  定制家具应与隔墙、吊顶、墙面、地面等进行协同设计，应结合功能空间合理布置，尺寸应符合人体工学；

2  定制家具应进行标准化、模块化设计，宜采用工厂生产的标准化部品；

3  定制家具应采用通用的构造和配件进行部品的连接设计；

4  定制家具所用材料和五金件其防火、防潮、防腐、防蛀等性能应符合国家现行有关标准的规定。

4.10.2  细部工程设计应满足下列规定：

1  窗帘盒、窗台板宜选用成品模块；

2  装配式护栏、栏杆应与原建筑结构连接牢固，护栏、栏杆净高及受力应满足相关规范的要求；

3  固定屏风应选用安全、耐冲击的材料。

# 5  生    产

5.1  一般规定

5.1.1  装配式装修部品部件生产所用材料的防火、防潮、防霉、耐久、环保、保温等性能应符合现行国家有关标准的规定。

5.1.2  装配式装修部品部件生产宜通过BIM技术进行部品部件关键信息传递，实现与设计、施工阶段的信息协同。

5.2  生产与检验

5.2.1  部品部件生产加工前，应根据项目需求、配套部品部件安装顺序制定生产组合预案，部品部件所需专用配件或辅料同步准备。

【条文说明】

项目需求具体是指订货单位提供的部品部件下料表，包括数量、规格、品类、供货顺序、供货时间等要求。这些关键信息提供给厂家，由项目部与厂家根据其产能、原材料备货情况、排单情况等准备生产组合预案。生产组合预案是指，根据项目的施工顺序，工厂安排相应的部品部件生产次序，在物料配送方面，项目现场其他零件或辅料也应该按照施工顺序采购运送，保证施工进度和场地合理使用。

5.2.2  部品部件生产前应控制标准部品部件与非标部品部件的系列规格组合，提高标准部品部件的应用比例；标准化部品部件应采用标准模数生产，非标部品部件或高度集成部品部件宜根据项目需求、设计要求采用定制模数生产。

5.2.3  对于有颜色、图案的部品部件生产时需按照订单批量性生产，并区分批次标识，要求施工现场按照标识进行安装，防止出现同一区域的色差问题。

【条文说明】

生产批次、数量、标识需满足现场施工时达到同一部位、同一批次的要求，同时，相同空间的部品在条件允许的情况下，也应尽可能的减少生产批次，保证同类产品的一致性。

5.2.4  定制化部品采用多种材料和零部件的，宜采购至同一厂家，在工厂内完成组装。

5.2.5  通用性部品部件出厂检验应符合现行标准要求，明确质量保证期限；重要部位的部品部件应在出厂前做相关性能测试，整体卫生间防水底盘在出厂前应做闭水试验，并提供证明文件。

5.2.6  部品部件出厂前应按批次检验。

5.2.7  部品部件出厂时应提供产品检测报告及产品合格证。

5.3  编码与包装

5.3.1  部品部件生产前应进行编码工作，单件产品对应加工图纸，按照楼层、区域、墙面排版、安装顺序、材料分类的原则编码。

【条文说明】

对部品部件进行编码，是对装修作业质量控制的产业升级，便于运营和维护。编码可通过信息技术附着于部品部件上，包含部品部件的各环节信息，推进部品部件质量的提升和安装技术的进步。

5.3.2  部品部件生产应按相关编码标准对部品部件进行编码并标注贴签。

5.3.3  部品部件生产应确保加工图、产品、安装图编码对应一致。

5.3.4  部品部件编码应在产品说明书、设计排版图中体现并指导施工安装。

5.3.5  部品部件包装应分批次标明产品名称、规格型号、产地、包装箱的规格尺寸及重量。

5.3.6  部品部件包装宜采用防水、环保、可循环使用的材料，包装规格尺寸应考虑运输装卸及现场二次搬运要求。

5.4  运输与仓储

5.4.1  部品部件运输和仓储应根据施工计划、安装次序、堆放场地、运输路线等要求提前制定计划与方案；超高、超宽、形状特殊的大型部品运输和码放应采取专项保证措施。

5.4.2  部品部件装卸和运输应根据现场情况，提前准备装卸机械、防雨布、货架、地垫等辅助工具。

5.4.3  部品部件仓库及堆放场地应确保地面坚实平整、通风排水良好、消防及物流通道顺畅。

5.4.4  部品部件堆放应满足下列要求：

1  包装箱货号朝上，按施工安装顺序堆垛。

2  堆放平整，防止材料变形。

3  应采取防雨、防火、防撞、防鼠、防虫等防护措施。

5.4.5  对于在工厂内完成主要装配的大型部品，应明确运输、存放、就位的相关条件和要求。

# 6  施    工

6.1  一般规定

6.1.1  施工单位应组织编制施工组织方案，对施工人员进行培训和技术交底，施工人员应经考核合格后上岗作业。

6.1.2  装配式装修批量施工前应按合同要求制作标准样板，客房区域应制作标准样板间，公共区域应制作标准样板段，经建设、设计及监理单位联合验收，确认合格后方可批量施工。

6.1.3  装配式装修施工应采用标准化施工工艺，并宜满足可逆安装、易维护的要求。

6.1.4  装配式装修宜采用建筑信息模型（BIM）对施工全过程信息化协同管理。

6.1.5  装配式装修施工过程中应做好安全防护工作，落实各项安全保护措施。

6.1.6  装配式装修采用的新技术、新工艺、新材料、新设备，应符合国家现行有关标准的要求。

6.2  施工准备

6.2.1  装配式装修工程宜在主体结构施工完成并质量验收合格、各工序间交接界面明确后进行。

6.2.2  部品安装施工前应按设计要求对项目现场标高线、空间尺寸、平整度、垂直度、强度及各专业预留接驳口尺寸、预埋件位置、预设管线及支架标高等进行复核。

【条文说明】

根据现场复核结果，结合部品部件标准化尺寸，通过排版优化等手段，减少非标部品部件的比例，尽量统一整体卫生间、门窗、橱柜等各类部品尺寸，少规格。

6.2.3  装配式装修施工前，应制定详细的材料采购计划及进场计划，明确部品部件的进场时间、堆放场地、运输通道等。

6.2.4  装配式装修施工前，应对进场材料进行报验，并应按有关规定对材料进行送检，形成相应的验收记录。

6.3  装配式隔墙

6.3.1  装配式隔墙的构造、连接方法及加强部位处理应符合设计要求。

6.3.2  装配式隔墙与地面、墙面、顶面连接应牢固，隔墙两侧的电气插座应错位布置，不应贯通。

6.3.2  骨架隔墙的施工安装应符合下列规定：

1  采用轻钢龙骨时应满足《建筑用轻钢龙骨》GB／T11981中的有关规定；

2  采用钢制龙骨时钢龙骨之间的固定连接宜采用机械连接方式；

3  隔墙与结构的固定方式、龙骨间距及加强部位处理等应符合设计要求；

4  用于空腔层的填充材料品种、规格、厚度和性能等指标应符合设计要求；

5  固定板材的螺钉应做防锈处理；

6  门窗洞口、墙体转角连接处等部位应加设龙骨进行加强处理。

7  骨架宜在工厂内或现场加工区进行模块化组合后，运至现场进行组装。

【条文说明】

如客房区域卫生间隔墙采用钢架龙骨，钢架可在现场加工区进行单元分格组装，减少现场作业强度。

6.3.3  轻质条板隔墙施工安装应符合下列规定：

1  安装时应定位准确，并按照设计要求进行连接、固定，对接部位应做好加固、防裂处理；

2  条板隔墙不宜在施工现场对墙板开槽、打孔；

3  当条板隔墙纵横交错、布置复杂时，应避免十字墙或丁字墙两个方向同时安装，应先安装其中一个方向的隔墙，待达到设计强度后方可安装另一方向的隔墙；

4  条板隔墙交接处应连接牢固，并采取相应的防开裂措施；

5  当条板隔墙需吊挂重物和设备时，不得单点固定，应采取加固措施，用作固定和加固的预埋件和锚固件，应作防腐或防锈处理。

6  条板隔墙施工安装应符合现行行业标准《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157中的有关规定。

6.3.4  装配式饰面一体化隔墙施工安装应符合下列规定。

1  饰面一体化隔墙的墙体骨架、内置管道、饰面材料应在工厂内组装成成品单元模块；

2  成品单元模块之间、单元模块与结构之间应连接牢固，确保墙体整体稳定性。

6.4  装配式吊顶

6.4.1  装配式吊顶安装前，应按设计要求对室内净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接验收。

6.4.2  吊杆、龙骨的间距、连接方式及加强处理应符合设计要求。

6.4.3  吊顶基层宜在集中加工区进行模块化组装，施工现场按单元模块拼装。公共区域转换层施工不宜采用焊接作业，宜采用机械连接固定。

6.4.4  饰面层安装前应对设备、管线、吊顶基层进行隐蔽验收。

6.4.5  灯具、烟感器、喷淋头、风口等相关部品部件位置及开孔尺寸应准确，交接处应严密。

6.5  装配式墙面

6.5.1  装配式墙面应按设计连接方式与隔墙连接牢固。

6.5.2  装配式墙面安装前应完成设备与管线的隐蔽工程验收。

6.5.3  装配式墙面上的开关、插座底盒安装位宜在工厂提前开孔，施工现场开孔时，应定位准确，避免二次开孔。

6.5.4  装配式墙面应结合收口方式、阴阳角处理方式等合理安排安装顺序，应在安装前确定合理的安装方案。

6.5.5  装配式墙面需吊挂重物时，应按设计要求采取加固措施。

6.5.6  采用集成墙板的装配式墙面，不宜现场切割，边角处因现场误差等原因需要切割的，应结合收口关系等因素制定切割、收口方案，确保完成效果美观。

6.6  装配式楼地面

6.6.1  装配式楼地面施工应按照设计要求采用架铺、干铺、薄贴等干式工法。

6.6.2  干铺地面基层的平整度偏差不宜大于2mm/2m。

6.6.3  薄贴地面基层的平整度偏差不宜大于4mm/2m，粘结层的厚度不宜超过8mm。

6.6.4  当采用架铺地面时，支座柱和横梁应保持整体性并与基层连接牢固，经调平后达到平整、稳固的要求。支座柱和横梁的金属部件应做防锈处理。

【条文说明】

当采用架铺地面时，应检查基层的平整度、牢固性，不满足安装要求的应及时提出整改。

6.6.5  铺设饰面板前应根据门洞口位置进行排版预铺，并应吻合地插接口或地漏的对应位置。

6.7  装配式卫生间

6.7.1  集成式卫生间的安装应符合下列规定：

1  采用防水底盘时，饰面层应在工厂内安装好，减少现场作业；

2  当采用防水底盘时应保证底盘与预留孔位对正，并将底盘调整平稳；

3  管道、管件的接口应相互匹配，连接严密可靠、无渗漏。卫生间安装完毕后，应检测给水管道压力，并对排水管做通水试验；

4  采用干挂法施工的卫生间墙面应按设计要求采取防渗措施。

6.7.2  整体卫生间的安装应符合下列规定：

1  应根据使用说明书进行安装，生产厂家应提供安装或技术指导服务；

2  整体卫生间安装前应检查给排水管道接驳口规格、数量、接口预留位置、高度等是否符合安装要求；

3  防水底盘、壁板和顶板的安装应牢固，所用金属型材、支撑构件应经过表面防腐蚀处理；

4  整体卫生间相邻内隔墙宜在整体卫生间组装完成后再施工，以便预留足够的操作空间；

5  施工应符合国家现行标准《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T467的有关规定。

6.8  内门窗

6.8.1  内门窗安装工艺及标准应符合设计要求，以及现行国家及地方有关标准规定。

6.8.2  整体窗套、整体门套应安装牢固，与墙面、窗框、门框或门窗洞口等的连接间隙应进行可靠密封。

6.8.3  安装孔应与预埋件对应准确，固定方法应符合设计要求。

6.8.4  装饰性防火门的饰面与防火门的集成应在工厂完成。

6.9  设备与管线

6.9.1  装配式装修工程的设备与管线施工应符合设计文件和现行国家、行业及地方标准的规定，明确与机电工程之间的工作界面和协同对接。

6.9.2  装配式装修的设备与管线施工完成后，应由具备专业资质人员对系统进行检查、检测和试验，在验收合格并形成记录后方可隐蔽。

6.9.3  设备管线与部品之间应采用便于拆装的装配式连接方式。

6.10  定制家具与细部工程

6.10.1  固定家具应按设计要求安装。

6.10.2  窗帘盒应与结构连接牢固，净宽及净高应满足使用功能的要求。

6.10.3  装配式护栏、栏杆应与原建筑结构连接牢固，护栏、栏杆净高及受力应满足相关规范的要求。

6.10.4  消防箱与装配式墙面的间隙应采取防火封堵措施。

6.11  成品保护

6.11.1  应编制专项成品保护方案，并进行技术交底。

6.11.2  施工过程中应对已完成的易污染、易损坏的成品和半成品进行有效保护。

6.11.3  施工完成后对重点保护区域采用封闭式保护。

6.11.4  交付时应拆除并集中处理成品保护材料，对现场进行清理。

6.11.5  装配式装修的成品保护应符合国家现行标准《建筑装饰装修工程成品保护技术标准》JGJ/T 427的有关规定。

# 7  质量验收

7.1  一般规定

7.1.1  酒店建筑装配式装修工程施工质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210和广东省、深圳市现行有关标准的规定。

7.1.2  酒店建筑装配式装修工程所用部品部件品种、规格、性能等应符合设计要求和国家、广东省、深圳市现行有关标准的规定，并按规定进行进场检验，涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料和部品，应按标准进行复验。

【条文说明】

装配式装修所用部品部件，在有环保等级、防水等级、保温隔热、防潮防腐、放射性、耐磨等特殊要求时，应出具相应的性能检测报告；部品部件外观严禁出现色差、脱层、翘曲、折裂、缺棱、掉角等质量缺陷。

7.1.3  隐蔽工程验收应有记录，记录应包含隐蔽部位照片和隐蔽部位施工过程影像记录；检验批验收应有现场检查原始记录。

7.1.4  装配式装修工程的各分项工程应按《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210中的划分，纳入相应分部分项工程。

7.2  验收要求

7.2.1  装配式隔墙验收应符合下列规定：

1  装配式隔墙的检验批划分、抽查数量、控制项目等应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB 50210中轻质隔墙工程的有关规定;

2  饰面一体化隔墙验收方法参照活动隔墙。

7.2.2  装配式吊顶的检验批划分、抽查数量、控制项目等应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB 50210中吊顶工程的有关规定。

7.2.3  装配式墙面验收应符合下列规定：

1  石板、陶瓷板/砖、木板、金属板、塑料板的检验批划分、抽查数量、控制项目等应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB 50210中饰面板、饰面砖的有关规定;

2  集成墙板的允许偏差和检验方法应符合表7.2.3 的规定。

表7.2.3  集成墙板墙面安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 1.5 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2 | 用200mm直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 6 | 接缝高低差 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |

续表7.2.3

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 接缝宽度 | 1 | 用钢直尺检查 |

7.2.4  装配式楼地面的检验批划分、抽查数量、控制项目等应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定。

7.2.5  装配式卫生间验收应符合下列规定：

1  集成式卫生间按本标准装配式吊顶、墙面、地面的有关要求进行验收;

2  整体卫生间的检验批划分、抽查数量、控制项目等应符合现行行业标准《装配式整体卫生间应用技术标准》 JGJ/T 467的有关规定。

7.2.6  内门窗的检验批划分、抽查数量、控制项目等应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210中门窗工程的有关规定。

7.2.7  设备与管线检验批划分、抽查数量、控制项目等应符合国家现行标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《智能建筑工程施工规范》GB 50606、《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166和《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142的有关规定。

7.3  工程资料及移交

7.3.1  设计文件包括装配式装修工程施工设计文件、深化设计文件、设计变更等，设计文件宜采用建筑信息化模型技术。

7.3.2  产品检验文件包括产品合格证、进场检查记录、进场复试报告、产品性能检测报告、材料检验报告、型材试验报告等。

7.3.3  过程记录文件包括进场验收文件、施工或安装记录文件、隐蔽工程验收表、合格部品移交文件等。

7.3.4  质量验收文件应包括设备管线质量验收文件、装配式吊顶验收文件、装配式墙面验收文件、装配式楼（地）面验收文件、集成式卫生间验收文件等。

# 8  使用维护

8.1  一般规定

8.1.1  装配式装修工程施工单位在酒店交付建设方和管理公司使用时，需提供《装配式装修工程使用说明书》和《装配式装修工程质量保证书》。

【条文说明】

装配式装修具有一定的特殊性，不规范操作可能会对室内装修或主体结构带来破坏甚至安全隐患，所以应编制使用说明书，并告知业主装配式装修所采取的技术措施、正常使用时注意事项及严格禁止事项备忘录。质量保证书应包括保修范围、保修期限、保修责任、保修承诺、报修处理及处理要求等内容。

8.1.2  装配式装修工程项目在保修范围和保修期间内出现缺陷，施工单位及部品设备厂家应履行保修义务，且质量保修期、缺陷责任期应符合国家、广东省、深圳市有关要求的规定。

8.2  日常检查维护

8.2.1  装配式装修工程项目应进行日常维护，按施工及部品使用时限，制定《日常维护计划》。

8.2.2  主要部品部件及设备管线的维护，可通过目测、手感、工具、仪器等方式进行日常检查，发现平整度、松动、渗漏、起鼓、翘曲、变形等问题及时报修。

8.2.3  在维护过程中宜采用智能化、信息化手段，建立内装部品维护的数据库，便于系统规范管理。

8.3  维修更换

8.3.1  装配式装修项目在维修过程中，应协调好维修时间及成品、环境的保护措施，减少对使用者及周边人群的影响。

8.3.2  为了保证内装部品在使用过程中发生损坏时能及时进行更换，应对每个批次生产的内装部品建立备用库，当备用内装部品储备不足时，应及时寻找替代产品纳入备用库。

【条文说明】

针对室内装修部品部件中容易损坏需要及时替换的部分，如预留墙面、吊顶及楼地面的饰面板等易损标准化部品，以及管线系统、连接部件等特殊部件备用品，施工单位需要按照合同约定的比例或约定的数量值作部品部件预留，在工程交付时，一并移交给酒管单位。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2   条文中指明应按照其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”

# 引用标准名录

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

- 《建筑用轻钢龙骨》GB／T 11981

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

- 《智能建筑工程施工规范》GB 50606

- 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166

- 《建筑照明设计标准》》GB 50034

- 《建筑隔墙用轻质条板》JG/T 169

- 《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T 467

- 《建筑装饰装修工程成品保护技术标准》JGJ/T 427

- 《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142

- 《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157